ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация Миасского городского округа

Челябинской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОСЕЛКА ТУРГОЯК МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы ИТМ ГОЧС. Пояснительная записка Книга 5.

МК337-2013-ОМ

2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация Миасского городского округа

Челябинской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОСЕЛКА ТУРГОЯК МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы ИТМ ГОЧС. Пояснительная записка Книга 5.

МК337-2013-ОМ

Директора:                                                                         М. Ю. Смолькин

Заместитель директора                                                   О.Ф. Игнатьева

по производству

2013

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Игнатьева О. Ф. |
| Начальник производственного (проектного) отдела |  | Чендырев А.А. |
| Геодезист |  | Киселева А.Я. |
| Картограф |  | Пузаков А.А. |
| Инженер по землеустройству и инвентаризации строений и сооружений |  | Ширяева Е.А. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Эколог |  | Попкова Т.В. |
| Инженер-проектировщик по аналитической работе в сфере градостроительства |  | Капаев М.А. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Инженер-АСУП |  | Елизаров А.В. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации Миасского городского округа Челябинской области , ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОСЕЛКА ТУРГОЯК МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»:

| Номер | Обозначение | Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | МК337- 2013-УЧ | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 |  | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 2. Карта границ поселка Тургояк | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 3. Карта функционального зонирования поселка Тургояк | М 1:5 000 |
| Том II | МК337-2013-ОМ | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 1 |  | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта 4. Опорный план | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 5. Комплексная оценка территории | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 6. Схема транспортной инфраструктуры | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 7. Схема инженерной инфраструктуры | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 8. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:5 000 |
| Часть 3 |  | Книга 3. Материалы по описанию местоположения и координат поворотных точек границы п.Тургояк |  |
| Часть 4 |  | Книга 4. Описание электронного проекта |  |
|  |  | Приложение 1. Руководство для работы пользователей AutoCAD Map 3D. |  |
| Том III | МК337-2013- ИТМ ГОЧC | Материалы ИТМ ГОЧС |  |
| Часть 1 |  | Книга 5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
|  |  | Графические материалы (карты) |  |
| Часть 2 |  | Карта 9. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:5 000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | МК337- 2013-CD1-УЧ.ОМ | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:1-8, М 1:2000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |
|  | МК337-2013- ИТМ ГОЧC | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:9, М 1:2000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

| Наименование | Примечание |
| --- | --- |
| Введение | 6 |
| Задачи и цели оценки риска | 8 |
| Раздел 1. Общие сведения о территорий | 9 |
| 1.1 Рельеф, климат, растительность, гидрография | 9 |
| 1.2 Административное деление, население, населенные пункты | 9 |
| 1.3 Экономическая характеристика сельского поселения | 10 |
| Раздел 2. Сведения об основных опасностях на территории | 11 |
| 2.1. Перечень и характеристика опасных природных чрезвычайных ситуаций | 11 |
| 2.1.1. Опасность землетрясений | 11 |
| 2.1.2. Опасность наводнений и подтоплений | 12 |
| 2.1.3.Опасность природных пожаров | 12 |
| 2.1.4. Опасность оползней | 14 |
| 2.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 14 |
| 2.2.1. Чрезвычайные ситуации на транспорте | 15 |
| 2.2.2. Опасность техногенных пожаров | 15 |
| 2.2.3. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | 15 |
| 2.2.4. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах | 15 |
| 2.2.5. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах | 15 |
| 2.3. Перечень и характеристика возможных биолого-социальных чрезвычайных ситуаций | 15 |
| 2.3.1. Опасность эпидемий | 15 |
| 2.3.2. Опасность эпизоотий | 15 |
| 2.3.3 Мероприятия по предотвращению ЧС | 16 |
| Раздел 3. Анализ риска | 17 |
| 3.1. Общие понятия | 17 |
| 3.2. Анализ известных чрезвычайных ситуаций | 19 |
| 3.3. Анализ риска природных чрезвычайных ситуаций | 19 |
| 3.3.1. Анализ известных природных чрезвычайных ситуаций | 19 |
| 3.3.2. Определение основных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию природных чрезвычайных ситуаций | 27 |
| 3.3.2.1. Прогнозирование и оценка последствий землетрясений | 30 |
| 3.3.2.2. Прогнозирование и оценка последствий ураганов | 32 |
| 3.3.2.3. Прогнозирование и оценка последствий наводнений | 34 |
| 3.3.3. Определение основных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию чрезвычайных ситуаций на пожаро- и взрывоопасных объектах | 35 |
| 3.3.4. Обоснование физико-математических моделей и методов расчета, применяемых при оценке риска чрезвычайных ситуаций на пожаро- и взрывоопасных объектах | 39 |
| 3.4. Определение основных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения | 44 |
| 3.4.1. Анализ риска чрезвычайных ситуаций на транспорте | 45 |
| 3.4.1.1. Анализ известных чрезвычайных ситуаций на транспорте | 45 |
| 3.4.1.2. Определение основных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию чрезвычайных ситуаций на транспорте | 45 |
| Выводы и предложения с показателями с показателями степени риска для наиболее опасного и наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций | 48 |
| Графические материалы |  |
| Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |

ВВЕДЕНИЕ

Цель разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в составе материалов обоснования генерального плана поселка Тургояк Миасского городского округа Челябинской области - анализ основных опасностей и рисков на территории поселка и факторов их возникновения.

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории, определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Перечень нормативных актов,  нормативно-технических и иных документов, использованных при разработке раздела:

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 г. № 68-ФЗ.

«Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», приказ Минрегионразвития России от 26.05.2011г. №244.

«Методика комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Москва, ВНИИГОЧС, 2002.

«Положение о системах оповещения гражданской обороны». Приказ МЧС России, Госкомсвязи России и ВГТРК от 07.12.1998г. № 701/212/803.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утверждённый Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

ГОСТ Р 23.0.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.0.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие  01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. № 148-ст);

ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций»;

ГОСТ Р  22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.1.01-95  «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. основные положения»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»;

ВСН ИТМ ГО АС-90 «Нормы проектирования  инженерно-технических мероприятий гражданской обороны на атомных станциях»;

ВСН ВК4-90  «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

СНиП 2.01.53-84  «Световая  маскировка  населенных  пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП 2.01.54-84 «Защитные  сооружения  гражданской обороны в подземных горных выработках»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий,  зданий и сооружений от опасных  геологических  процессов.  Основные  положения проектирования»;

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Свод правил по проектированию и строительству СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

ВСН ВОЗ-83 «Инструкция по защите технологического оборудования от воздействия поражающих факторов ядерных взрывов»;

# ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ОЦЕНКИ РИСКА

Основными задачами и целями проведения оценки риска являются:

- уточнение информации об основных опасностях и рисках на территории;

- определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;

- оценка последствий возникновения нежелательных событий, воздействия поражающих факторов на население;

- построение полей поражающих факторов, возникающих при различных чрезвычайных ситуациях;

- оценка состояния работ территориальных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ

  - Рельеф, климат, растительность, гидрография

Месторасположение поселка, его климат, растительность, гидрография предрасполагают к наиболее вероятным и чаще повторяющимся стихийным бедствиям: землетрясение, лесные пожары, ураганные ветры.

Рельеф

Территория поселения по характеру рельефа представляет собой слабоволнистую равнину. Волнистость обусловлена наличием невысоких увалов и грив, обычно с широкой ровной вершиной и пологими склонами.

Климат

Климат поселка Тургояк континентальный, неустойчивый с частыми осадками. Зима продолжительная (5-6 месяцев) с ветрами и метелями. Весна холодная с поздними заморозками. Лето короткое в основном теплое и сухое. Среднее количество осадков 398 мм в год. Глубина промерзания почвы около 2 м с полным оттаиванием в 1 декаде мая.

Температура воздуха:

- среднегодовая 1,4 °С;

- самый холодный месяц-январь, средняя температура -17 °С;

- самый теплый месяц – июль, средняя температура +19 °С.

Растительность

Прилегающая к поселку  лесная территория (земли ГЛФ), отнесена лесоустройством 1996 года к 1 группе лесов. Леса смешанные, преобладающие породы: сосна, береза высотой 12-20 м. Просеки шириной 4-20 м. Категория защитности –лесопарковая часть зеленой зоны. По возрастным группам площадь насаждений распределяется следующим образом:

Молодняки –2%

Средневозрастные-44%

Приспевающие-9%

Спелые-45%

Гидрография

Земли водного фонда поселка Тургояк состоит из озера Тургояк, реки Миасс и ручья.

Природные условия поселка Тургояк согласно СНиП 22-01-95 относятся к категории средней сложности.

1.2. Административное деление, население, населенные пункты

- Поселок Тургояк входит в состав Тургоякского т.о., расположен на северо – западе Челябинской области, в 70 км от г.Челябинск.

- Территория в границах поселка – 430,0 га, численность населения на 01.01.2013 года - 3470 человек.

- Плотность населения – 806,9 чел./ км².

- Национальности – преобладают русские.

Планировочная структура поселка представлена сеткой взаимно пересекающихся улиц, которые образуют разные по площади и конфигурации кварталы.

В застройке преобладают индивидуальные жилые дома.

Количество и расположение многоэтажных зданий не влияют на пропускную способность магистралей устойчивого функционирования (по протяженности возможных завалов при разрушении).

Население по территории поселка распределено в основном равномерно.

- 1.3. Экономическая характеристика поселка

- Население поселка Тургояк осуществляет трудовую деятельность на предприятиях и в организациях г. Миасс. Перевозку населения пос. Тургояк до г.Миасс осуществляет общественный транспорт (автобусы), а также личный транспорт.

- Энергоснабжение

- Мощности – 10 кВ, 04 кВ, протяженности ЛЭП 10 кВ - 14 км, ЛЭП 0,4 кВ – 21,4км

- Водоснабжение

- Источники водоснабжения – скважины, колодцы.

- Связь

- Телефонная связь

- Оповещения по сигналам ГО и передачи их населению происходят сиреной С-40с.

- Жилищный фонд

- Жилищный фонд поселка составляет 88,4 тыс. м2.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ОПАСНОСТЯХ НА ТЕРРИТОРИИ

На территории поселка Тургояк наблюдается несколько видов опасностей.

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(Постановление Правительства от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»)

# Таблица 1

| Масштаб чрезвычайной ситуации | Количество пострадавших (погибших или получивших ущерб здоровью) | Размер материального ущерба | Граница зон распространения поражающих факторов чрезвычайной ситуации |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальная | Не более 10 | Не более 100 000 рублей | не выходят за пределы территории объекта |
| Муниципальная | Свыше 10, но не более 50 | Свыше 100 000 рублей, но не более 5 000 000 рублей | не выходят за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения |
| Межмуниципальная | Свыше 10, но не более 50 | Свыше 100 000 рублей, но не более 5 000 000 рублей | затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию |
| Региональная | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 5 000 000 рублей, но не более 500 000 000 рублей | не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации |
| Межрегиональная | Свыше 50, но не более 500 | Свыше 5 000 000 рублей, но не более 500 000 000 рублей | затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации |
| Федеральная | Свыше 500 | Свыше 500 000 000 рублей |  |

2.1. Перечень и характеристика опасных природных чрезвычайных ситуаций

    - Опасность землетрясений

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству человеческих жертв, материальному ущербу и деструктивному воздействию на окружающую среду занимают одно из первых мест среди других природных катастроф. Предсказать время возникновения очередных подземных толчков, а тем более предотвратить их, пока невозможно.

Максимальная интенсивность землетрясения на территории поселка Тургояк составляет 5-7 баллов. Есть вероятность возникновения ЧС природного характера, связанной с землетрясением.

При обосновании инженерных и организационных мероприятий по защите населения и смягчению последствий от разрушительных землетрясений принимается во внимание уровень индивидуального сейсмического риска, учитывающего как вероятность наступления нежелательного события за год, так и связанную с ним угрозу для жизни людей.

Индивидуальный сейсмический риск (ИСР) определяется как вероятность гибели человека в год на рассматриваемой территории от опасного сейсмического воздействия. ИСР рассчитывается как суперпозиция количественных пространственно распределенных характеристик сейсмической опасности и уязвимости элементов риска.

Сейсмическая опасность – вероятность появления сейсмических воздействий определенной силы на заданной площади в течение заданного интервала времени. Уязвимость – мера потери свойств объектов (элементов риска) от действия негативных процессов.

При строительстве объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий в соответствии с СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмичных районах».

2.1.2. Опасность наводнений и подтоплений

Территория поселка Тургояк не подвержена катастрофическому затоплению. Во время прохождения весеннего половодья возможно подтопление территории, расположенной вдоль реки Миасс и оз. Тургояк. Основным видом защиты территории от затопления является: для существующей застройки – дамбы обвалования; для нового строительства – повышение планировочных отметок путем подсыпки, строительство дренажной системы, системы дождевой канализации, осушительной системы, вертикальная планировка поверхности, озеленение.

2.1.3. Опасность природных пожаров

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде (ГОСТ Р 22.0.03-95, пункт 3.5.1). Под лесным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади (по ГОСТ 17.6.1.01-83). Горимость лесов – комплексное, обобщающее понятие, показывающее, как часто в конкретном районе бывают лесные пожары и какую площадь лесов они охватывают. Исходными данными для характеристики горимости лесов служат число и площади лесных пожаров в конкретном районе за отдельный сезон (год) или средние многолетние. На основе этих данных вычисляются: частота лесных пожаров, средняя площадь одного пожара, а также доля (в %) площади лесного фонда, пройденной огнем. Под пожарной опасностью понимается возможность возникновения и (или) развития пожара (по ГОСТ 12.1.033-81).

Лесные пожары возникают по ряду причин. Основной из них является антропогенный фактор – пребывание и производственная деятельность людей на лесной площади.

Возникновение и развитие лесных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и народно-хозяйственным объектам, т.е. к чрезвычайным лесопожарным ситуациям различного уровня.

Частота лесных пожаров на 1 миллион гектаров площади лесного фонда на территории района в i-ый год определяется из выражения:

ГЛП,i=106⋅i=1INiSлф⋅I,

где Ni - количество лесных пожаров, действовавших в i-ый год (i-ый пожароопасный сезон); i = (1 ÷ I) – количество лет, по которым ведется расчет.

Интегральный показатель – среднегодовая площадь одного пожара на территории области Sср.лп, га, рассчитывается по формуле:

Sср.лп=i=1ISлп,iIi=1INiI,

где Sлп,i – среднегодовая площадь лесного фонда, пройденная лесными пожарами на территории области за i-ый год (i-ый пожароопасный сезон); i = = (1 ÷ I) – количество лет, по которым ведется расчет.

Под торфяным пожаром понимается возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности лучами солнца или в результате небрежного обращения людей с огнем (ГОСТ Р 22.0.03-95, пункт 3.5.6).

Возникновение и развитие торфяных пожаров может приводить к созданию угрозы жизни и здоровью людей, нанесению ущерба окружающей природной среде и хозяйственным объектам, т.е. к чрезвычайным ситуациям различного уровня.

Сил и средств, централизованно осуществляющих обнаружение и тушение торфяных пожаров в связи с сокращением торфоразработок, в настоящее время нет. Эти задачи решаются территориальными и местными органами власти. При этом могут привлекаться структурные подразделения МЧС России.

Опасность возникновения торфяных пожаров зависит от многих факторов:

- типа залегания торфяного месторождения;

- степени заторфованности территории;

- климатических характеристик (обеспеченность теплом и влагой, описываемой индексом сухости);

- активности населения в местах залежей торфа.

Различают три типа залегания торфяных месторождений: верховой, смешанный или переходный, а также низинный. Наивысшая способность к возгоранию и поддержанию процесса горения проявляется у верховых торфов, наихудшая – у низинных торфов. Степень заторфованности определяется отношением суммарной площади торфяных участков к общей площади рассматриваемого района в процентах.

Обеспеченность теплотой и влагой определяет способность торфов к возгоранию и поддержанию процесса горения (развитию пожара). Чем ниже индекс сухости, тем выше способность торфов к возгоранию и горению. По степени увлажнения территория Сибири имеет избыточное увлажнение, индекс сухости до 1,0; сумма активных температур 1200-2000 °С.

Опасность торфяных пожаров зависит не только от качества горючего материала, но и от наличия источников огня. Наиболее распространенным источником огня природного характера являются грозовые разряды. В качестве антропогенного (техногенного) источника торфяных пожаров рассматривается население, причем в качестве количественного показателя используется величина плотности населения.

Опасность возникновения торфяных пожаров определяется по интегральному показателю, учитывающему как горимость торфов, так и источники возникновения пожаров. Коэффициент пожарной опасности торфов Кпоу рассчитывается по формуле:

Кпоу=Кзу⋅Ктз⋅Кс⋅(Кга⋅Кнга+1),

где Кзу – коэффициент заторфованности участка;

Ктз – коэффициент типа залегания торфа на участке;

Кс – индекс сухости на участке;

Кга – коэффициент грозовой активности в районе участка;

Кнга – нормировочный коэффициент грозовой активности (Кнга = 0,3).

С учетом коэффициентов пожарной опасности участков рассчитывается коэффициент пожарной опасности муниципального образования:

Кпос=i=1IКпоу,i⋅SiSc⋅1+Nн⋅КнанmaxРн;

где Кпоу,i– коэффициент пожарной опасности торфов i-го участка;

Si – площадь i-го участка;

Sc – площадь территории субъекта;

Nн – численность населения субъекта;

Кнан – нормировочный коэффициент активности населения – Кнан ≈ 0,7;

Pн – плотность населения субъекта.

Значения нормировочных коэффициентов Кнга и Кнан определены по результатам анализа многолетних данных об источниках (причинах) природных пожаров, согласно которым на долю антропогенных источников природных пожаров приходится в среднем 70 %, а на долю природных – 30 % источников (помимо возгораний от грозовых разрядов зарегистрированы случаи самовозгорания торфа).

В весенне-летний период лесные пожары представляют опасность поселку Тургояк, расположенного смежно с лесными массивами. В засушливые годы велика вероятность верховых пожаров, со скоростью распространения до 100 км/ч. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций.

По берегам реки Миасс расположены торфяники. Площадь торфяных пожаров может составить до 18 га (Информация МУ «Управление ГОЧС Миасского городского округа» от 03.06.2008 г, № 464-ДСП).

2.1.4.Опасность оползней

В целях защиты застройки и коммуникаций противо-оползневые мероприятия на территории должны быть направлены на устранение основных причин, вызывающих нарушение устойчивости склонов, или к ослаблению влияния этих причин, а также к комплексному устранению факторов, ухудшающих условия устойчивости. Состав противооползневых мероприятий должен быть в каждом конкретном случае подобран в пределах экономической целесообразности для данного вида застройки, а также обоснован проверочными расчетами устойчивости склона.

2.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения, окружающей среды и экономики страны. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет. Одну из наиболее серьезных угроз национальной безопасности, социально-экономическому развитию поселка представляют чрезвычайные ситуации, связанные с объектами топливно-энергетического комплекса  имеющими выработку  проектного ресурса на уровне 80-90 %, что увеличивает риск возникновения на них чрезвычайной ситуации.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия: наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств, число которых с каждым годом растет.

Пожары на объектах экономики и в жилом секторе приводят к гибели и травмированию людей и уничтожению имущества. С ними связано наибольшее число техногенных чрезвычайных ситуаций.

Большой ущерб наносят аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства, связанные с нарушением тепло- и энергоснабжения и изношенностью основных фондов. Аварии на тепловых сетях в холодное время года обусловливают возникновение большого числа чрезвычайных ситуаций.

# На электрических сетях возможны такие аварийные ситуации как:

# - обрыв проводов, повреждение опор, железобетонных приставок, выходов из строя основного трансформатора, неисправность разъединителей, пробой изоляторов 10 кВ, повреждение КТП 10/0,4кВ.

# На сетях связи возможны такие аварийные ситуации как:

# - обрыв проводов воздушных линий, повреждение опор, выход из строя станций АТС как электронных так координатных, повреждение радиорелейной линии.

# Возможные ЧС на электроэнергетических системах и системах связи могут быть не более муниципального масштаба.

2.2.1. Чрезвычайные ситуации на транспорте

Автомобильный транспорт:

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения «Миасс-Златоуст» на территории поселка Тургояк 7,84 км.

Масштаб возможных ЧС на автомобильном транспорте может составить – локальный.

Железнодорожного транспорта на территории нет.

Трубопроводного транспорта на территории поселка Тургояк образования нет.

Воздушного транспорта на территории поселка Тургояк нет.

Водного  транспорта на территории поселка Тургояк нет.

2.2.2. Опасность техногенных пожаров

На территории поселка  вероятность возникновения техногенных пожаров маловероятно.

2.2.3. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах

Химически-опасных объектов на территории поселка нет.

2.2.4. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасных объектов на территории поселка нет.

2.2.5. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах

Биологически опасных объектов нет.

2.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

2.3.1 Опасность эпидемий

На территории района природных очагов особо опасных инфекционных заболеваний не отмечается. Согласно многолетним данным от 52-70 % от всех случаев инфекционных заболеваний приходится на грипп и острые респираторные заболевания.

Массовых заболеваний не наблюдается.

2.3.2 Опасность эпизоотий

На территории поселка имеется очаг природной инфекции – клещевой энцефалит. При нарушении санитарно-эпидемиологического режима могут возникнуть вспышки инфекционных заболеваний (холера, чума, сибирская язва) в случае заноса их из других регионов России и зарубежных стран.

2.3.3 Мероприятия по предотвращению ЧС.

Развитие жилищного фонда и сети культурно-бытового назначения на территории поселка Тургояк предусматривает размещение:

- электросирен, по улицам: Спортивная, Аносова, Дубровная, перекресток улицы Коминтерна и пер. Ивановского, Туристов, Ленина (2 шт).

Зона действия одной электросирены 500 метров.

- устройство площадок-пирсов на водных объектах округа для забора воды на пожаротушение,  по ул.Спортивной, ул.Спартака, в западной части поселка Тургояк.

Кроме того, предусматривается  эвакуация населения при возникновение ЧС в направлении на г.Златоуст, г.Миасс, п.Северные Печи

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РИСКА

3.1 Общие понятия

До недавнего времени первостепенное внимание в решении проблем защиты населения и территории от ЧС уделялось ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Однако эти усилия становятся всё менее эффективными и более затратными. Имеющиеся ограниченные ресурсы должны быть в первую очередь направлены на снижение риска и обеспечение безопасности человека, а не на оплату огромных расходов при покрытии причинённого ущерба.

По расчетам международных экспертов и ученых РАН затраты на прогнозирование и обеспечение готовности к стихийным бедствиям в 10 -15 раз меньше величины предотвращенного ущерба.

Сохраняющаяся тенденция ежегодного роста количества и масштабов последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от ЧС, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Анализ и управление рисками должны лечь в основу системы регулирования безопасности населения и территорий и обеспечить преодоление негативной тенденции роста числа ЧС природного и техногенного характера. Так, например, в тех странах Западной Европы, где осуществляются меры государственного регулирования с целью снижения риска ЧС, число аварий и катастроф сократилось за десять лет в 7-10 раз. Подобные меры оказываются наименее затратными и в экономическом отношении.

Одна из важнейших задач современного этапа развития России – уменьшение одного из стратегических рисков – риска ЧС, который в последние годы, несмотря на значительные усилия федеральной власти, приобретает все большую значимость для социально-экономического развития страны и ее внутриполитической стабильности.

Опыт работы МЧС Росси показывает, что эффективная защита от риска ЧС возможна при такой системе функционирования государственной власти, когда задействованы все уровни (федеральный, субъектовый и местный) и роль низовых звеньев (органов местного самоуправления), находящихся ближе всего к конкретному человеку, является основополагающей.

Таким образом, методология анализа и управления деятельностью в области предупреждения и ликвидации ЧС должна разрабатываться и осуществляться на основе теории рисков ЧС, которая является научным инструментом для поддержки принятия решений практически во всех сферах человеческой деятельности.

Комплексный анализ природного и техногенного рисков для населения определенной территории состоит из следующих этапов:

- построение множества сценариев возникновения и развития аварии;

- оценка частот реализации каждого из сценариев возникновения ЧС;

- построение полей поражающих факторов;

- оценка последствий;

- определение показателей социального риска;

- построение интегральных показателей риска для населения и территории;

- определение нормативов гарантированного государством риска.

В результате проводится анализ вкладов каждого источника риска ЧС в интегральный показатель, проводится ранжирование по степени опасности и устанавливаются приоритеты управления риском на исследуемой территории.

В проблеме предупреждения ЧС мы всегда имеем дело с вероятностями (или частотой) определенных событий, которые мы называем источниками ЧС, и негативными последствиями (ущербами) социально-экономического характера для государства, общества и населения.

Строя комбинации из вероятности чрезвычайной ситуации и возможных потерь, соответствующих прогнозируемой ситуации, человек оценивает уровень опасности и принимает решение о необходимых действиях. (Собственно говоря, это и есть сущность управления рисками ЧС).

В связи с множеством направлений и разделением сфер ответственности между министерствами, ведомствами, органами управления, которые принимают участие в решении проблемы управления рисками ЧС, естественно возникла потребность определения целого ряда специальных понятий рисков ЧС, которые позволяют оценивать соответствующие риски отдельных типов ЧС (радиационных, химических, землетрясений, наводнений и т.п.) или такие специальные риски, как: риски загрязнения (заражения) территорий, поражения людей, ухудшения социально-экономических условий жизни населения, ущерба его здоровью и т.п.

Вопросы обеспечения безопасности населения и территории являются приоритетными в действиях администрации поселка Тургояк Миасского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.02 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» критерием безопасности является уровень риска. Закон «О техническом регулировании» дает следующее понятие термину безопасность: - «Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем Министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой  реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учетом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих.

Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчет вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

3.2. Анализ известных чрезвычайных ситуаций

С 2009 по 2013 год на территории поселка Тургояк не было погибших от зафиксированных ЧС природного и техногенного характера.

3.3.  Анализ риска природных чрезвычайных ситуаций

3.3.1. Анализ известных природных чрезвычайных ситуаций

Природные чрезвычайных ситуаций различают по характеру источника и масштабности.

Сами по себе чрезвычайные ситуации природного характера весьма разнообразны. Поэтому, исходя из причин (условий) возникновения, их делят на группы:

1) опасные геофизические явления;

2) опасные геологические явления;

3) опасные метеорологические явления;

4) морские опасные гидрометеорологические явления;

5) опасные гидрологические явления;

6) природные пожары.

Стихийные бедствия геофизического характера

Стихийные бедствия, связанные с геологическими природными явлениями, подразделяются на бедствия, вызванные землетрясениями и извержениями вулканов.

Землятресения - это подземные толчки и колебания земной поверхности, вызванные в основном геофизическими причинами.

В недрах земли постоянно происходят сложные процессы. Под действием глубинных тектонических сил возникают напряжения, слои земных пород деформируются, сжимаются в складки и с наступлением критических перегрузок смещаются и рвутся, образуя разломы земной коры. Разрыв совершается мгновенным толчком или серией толчков, имеющих характер удара. При землетрясении происходит разрядка энергии, накопившейся в недрах. Энергия, выделившаяся на глубине, передается посредством упругих волн в толще земной коры и достигает поверхности Земли, где и происходят разрушения.

Известны два главных сейсмических пояса: Среднеземноморско - Азиатский и Тихоокеанский.

Основные параметры, характеризующие землетрясение - их интенсивность и глубина очага. Интенсивность проявления землетрясения на поверхности Земли оценивается в баллах.

Землетрясения классифицируются также и по причине их возникновения. Они могут возникать в результате тектонических и вулканических проявлений, обвалов (горные удары, оползни) и, наконец, в результате деятельности человека (заполнение водохранилищ, закачка воды в скважины).

Классификация землетрясений по интенсивности колебаний грунта на поверхности земли

Таблица 2

| Балл | Наименование землетрясения | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Незаметное | Фиксируется только сейсмическими приборами |
| 2 | Очень слабое | Ощущается людьми, находящимися в состоянии полного покоя |
| 3 | Слабое | Ощущается лишь частью населения |
| 4 | Умеренное | Легкое дребезжание и колебание предметов, посуды, стекол, скрип дверей |
| 5 | Довольно сильное | Сотрясение зданий, колебание мебели, трещины в стеклах и штука турке |
| 6 | Сильное | Ощущается всеми. Падают со стен картины, откалываются куски штукатурки, трескаются стены, легко повреждаются здания |
| 7 | Очень сильное | Трещины в стенах каменных домов |
| 8 | Разрушительное | Дома сильно повреждаются, частично обрушиваются. Памятники сдвигаются с места |
| 9 | Опустошительное | Сильное повреждение и разрушение каменных домов |
| 10 | Уничтожающее | Разрушение каменных построек. Искривление ж/д рельсов. Оползни, обвалы, трещины |
| 11 | Катастрофа | Каменные дома совершенно разрушаются. Оползни, обвалы, широкие трещины на земле |
| 12 | Сильная катастрофа | Ни одно сооружение не выдерживает. Огромные трещины в земле. Многочисленные оползни и обвалы. Возникновение водопадов, подпруд на озерах, изменение течения рек |

Немалый интерес представляет классификация землетрясений не только по балльности, но и по численности (частоте повторяемости) в течение года на нашей планете.

Вулканическая деятельность возникает в результате постоянных активных процессов.

Стихийные бедствия геологического характера

К стихийным бедствиям геологического характера можно отнести оползни, сели, снежные лавины, обвалы, просадки земной поверхности в результате карстовых явлений.

Оползни - это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Образуются они в различных породах в результате нарушения их равновесия или ослабления прочности. Вызываются как естественными, так и искусственными (антропогенными) причинами. К естественным относятся: увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований морскими и речными водами, сейсмические толчки. Искусственными являются разрушение склонов дорожными выемками, чрезмерным выносом грунта, вырубкой леса, неразумным ведением сельского хозяйства на склонах. Согласно международной статистике, до 80% современных оползней связано с деятельностью человека.

Сходят они в любое время года, но большей часть в весенне-летний период.

Классифицируются оползни по масштабам явления, скорости движения и активности, механизму процесса, мощности и месту образования.

По масштабам оползни классифицируются на крупные, средние и мелкомасштабные.

Крупные вызываются, как правило, естественными причинами и образуются вдоль склонов на сотни метров. Их толщина достигает 10 - 20 и более метров. Оползневое тело часто сохраняет свою монолитность.

Средние и мелкомасштабные имеют меньшие размеры и характерны для антропогенных процессов.

Масштаб часто характеризуется вовлеченной в процесс площадью. По скорости движения весьма разнообразны.

По активности оползни подразделяются на активные и неактивные. Главными факторами здесь являются породы склонов и наличие влаги. В зависимости от количества влаги они делятся на сухие, слабо влажные, влажные и очень влажные.

По механизму процесса подразделяются: на оползни сдвига, выдавливания, вязкопластические, гидродинамического выноса, внезапного разжижения. Часто имеют признаки комбинированного механизма.

По месту образования они подразделяются на горные, подводные, смежные и искусственных земляных сооружений (котлованов, каналов, отвалов пород).

Сель (селевой поток) - бурный грязевый или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек. Характеризуется резким подъемом уровня воды, волновым движением, кратковременностью действия (в среднем от одного до трех часов), значительным эрозионно-аккумулятивным разрушительным эффектом.

Непосредственными причинами зарождения седей служат ливни, интенсивное таяние снега, прорыв водоемов, реже землетрясения, извержения вулканов.

Все сели по механизму зарождения подразделяются на три типа: эрозионный, прорывной и обвально-оползневый.

При эрозионном вначале идет насыщение водного потока обломочным материалом за счет смыва и размыва прилегающего грунта и затем уже формируется селевая волна.

При обвально-оползневом происходит срыв массы до насыщенных горных пород (включая снег и лед). Насыщенность потока в этом случае близка к максимальной.

В последние годы к естественным причинам формирования селей добавились техногенные факторы: нарушение правил и норм работы горнодобывающих предприятий, взрывы при прокладке дорог и строительстве других сооружений, порубки леса, неправильное ведение сельхозработ и нарушение почвенно-растительного покрова.

При движении сель представляет собой сплошной поток грязи, камней и воды. На основе главных факторов возникновения сели классифицируются следующим образом;

- зонального проявления. Главным фактором формирования являются климатические условия (осадки). Носят они зональный характер. Сход происходит систематически. Пути движения относительно постоянны;

- регионального проявления. Главный фактор формирования - геологические процессы. Сход происходит эпизодически, а пути движения непостоянны;

- антропогенные. Это результат хозяйственной деятельности человека. Происходят там, где наибольшая нагрузка на горный ландшафт. Образуются новые селевые бассейны. Сход - эпизодический.

Классификация по мощности (по перенесенной твердой массе):

1. Мощные (сильной мощности), с выносом более 100 тыс. м3 материалов. Бывают один раз в 5 - 10 лет.

2. Средней мощности, с выносом от 10 до 100 тыс. м3 материалов. Бывают один раз в 2-3 года.

3. Слабой мощности (маломощные), с выносом менее 10 тыс. м3 материалов. Бывают ежегодно, иногда несколько раз в году.

Классификация селевых бассейнов по повторяемости селей характеризует интенсивность развития или его селеактивность:

- высокой селевой активности (с повторяемостью один раз в 3 -- 5 лет и чаще);

- средней селевой активности (с повторяемостью один раз в 6 --15 лет);

- низкой селевой активности (с повторяемостью один раз в 16 лет и реже).

Классифицируются сели также и по их воздействию на сооружения:

1. Маломощный - небольшие размывы, частичная забивка отверстий водопропускных сооружений,

2. Среднемощный - сильные размывы, полная забивка отверстий, повреждение и снос бесфундаментных строений.

3. Мощный - большая разрушительная сила, снос мостовых ферм, разрушение опор мостов, каменных строений, дорог.

4. Катастрофический -- полное разрушение строений, участков дорог вместе с полотном и сооружениями, погребение сооружений под наносами.

Иногда применяется классификация бассейнов по высоте истоков селевых потоков:

- высокогорные. Истоки лежат выше 2500 м, объем выносов с 1 км2 составляет 15 - 25 тыс. м3 за один сель;

- среднегорные. Истоки лежат в пределах 1000 - 2500 м, объем выноса с 1 км2 составляет 5 -- 15 тыс. м3 за один сель;

- низкогорные. Истоки лежат ниже 1000 м, объем выносов с 1 км2 менее 5 тыс. м3 за один сель.

Снежные лавины - низвергающиеся со склонов гор под воздействием силы тяжести снежные массы.

Снег, накапливающийся на склонах гор, под влиянием тяжести и ослабления структурных связей внутри снежной толщи, соскальзывает или осыпается со склона. Начав свое движение, он быстро набирает скорость, захватывая по пути все новые снежные массы, камни и другие предметы. Движение продолжается до более пологих участков или дна долины, где тормозится и останавливается.

Формирование лавин происходит в пределах лавинного очага. Лавинный очаг - это участок склона и его подножья, в пределах которого движется лавина. Каждый очаг состоит из 3 зон: зарождения (лавиносбор), транзита (лоток), остановки лавины (конус выноса).

К лавинообразующим факторам относятся: высота старого снега, состояние подстилающей поверхности, прирост свежевыпавшего снега, плотность снега, интенсивность снегопада, оседание снежного покрова, метелевое перераспределение снежного покрова, температура воздуха и снежного покрова.

Дальность выброса важна для оценки возможности поражения объектов, расположенных в лавиноопасных зонах. Различают максимальную дальность выброса и наиболее вероятную, или среднемноголетнюю. Наиболее вероятную дальность выброса определяют непосредственно на местности. Ее оценивают при необходимости размещения сооружений в зоне действия лавин на длительный период. Она совпадает с границей конуса выноса лавинного очага.

Повторяемость схода лавин является важной временной характеристикой лавинной деятельности. Различают среднемноголетнюю и внутригодовую повторяемость схода. Плотность лавинного снега является одним из важнейших физических параметров, от которого зависит сила удара снежной массы, трудозатраты на ее расчистку или возможность движения по ней.

По характеру движения и в зависимости от строения лавинного очага различают следующие три типа: лотковые (движется по определенному каналу стока или лавинному лотку), осовые (снежный оползень, не имеет определенного канала стока и скользит по всей ширине участка), прыгающие (возникает из лотковых там, где в канале стока имеются отвесные стены или участки с резковозрастающей крутизной).

В зависимости от свойств снега лавины могут быть сухими, влажными и мокрыми.

По характеру поверхности скольжения выделяют следующие типы: пластовые, когда движение осуществляется по поверхности нижележащего слоя снега; грунтовые - движение происходит непосредственно по поверхности грунта.

В зависимости от факторов лавинообразования делятся на четыре класса:

1. Непосредственная причина возникновения - метеорологические факторы.

2. Возникающие в результате совокупного действия метеорологических факторов и процессов, происходящих внутри снежной толщи при таянии.

3. Возникают исключительно в результате процессов, происходящих внутри снежной толщи.

4. В результате землетрясения, деятельности человека (взрывы, полет реактивных самолетов на малой высоте и др.).

По степени воздействия на хозяйственную деятельность и природную среду лавины подразделяются на:

- стихийные (особо опасные), когда их сход наносит значительный материальный ущерб населенным пунктам и т.п.;

- опасные явления - сход лавин, затрудняющих деятельность предприятий и т.п.

По степени повторяемости делятся на два класса - систематические и спародические. Систематические сходят каждый год или один раз в 2-3 года. Спародические - 1-2 раза в 100 лет. Место их определить заранее довольно трудно.

Стихийные бедствия метеорологического характера

Все они подразделяются на бедствия, вызываемые:

- ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25 м/с и более, для арктических и дальневосточных морей - 30 м/с и более);

- сильным дождем (при количестве осадков 50 мм и более в течение 12 ч и менее, а в горных, селевых и ливнеопасных районах - 30 мм и более за 12 ч и менее);

- крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более);

- сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч и менее);

- сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более);

- пыльными бурями;

- заморозками (при понижении температуры воздуха в вегетационный период на поверхности почвы ниже 0°С);

- сильными морозами или сильной жарой.

Эти природные явления, кроме смерчей, града и шквалов, приводят к стихийным бедствиям, как правило, в трех случаях: когда они происходят на одной трети территории области (края, республики), охватывают несколько административных районов и продолжаются не менее 6 часов.

Ураганы и бури

В узком смысле слова ураган определяется как ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого примерно равна 32 м/с и более (12 баллов по шкале Бофорта).

Буря - это ветер, скорость которого меньше скорости урагана. Убытки и разрушения от бурь существенно меньше, чем от ураганов. Иногда сильную бурю называют штормом.

Самой важной характеристикой урагана является скорость ветра.

Средняя продолжительность урагана - 9 - 12 дней.

Для бури характерна меньшая, чем для урагана скорость ветра (15 - 31 м/с). Длительность бурь - от нескольких часов до нескольких суток, ширина - от десятков до нескольких сотен километров. И те, и другие нередко сопровождаются выпадением довольно значительных осадков.

Ураганы и штормовые ветры в зимних условиях часто приводят к возникновению снежных бурь, когда огромные массы снега с большой скоростью перемещаются с одного места на другое. Их продолжительность может быть от нескольких часов до нескольких суток. Особенно опасны снежные бури, проходящие одновременно со снегопадом, при низкой температуре или при ее резких перепадах.

Классификация ураганов и бурь. Ураганы принято подразделять на тропические и внетропические. Кроме того, тропические ураганы часто подразделяют на ураганы, зарождающиеся над Атлантическим океаном и над Тихим. Последние принято называть тайфунами.

Общепринятой, установленной классификации бурь нет. Чаще всего делят на две группы: вихревые и потоковые. Вихревые представляют собой сложные вихревые образования, обусловленные циклонической деятельностью и распространяющиеся на большие площади. Потоковые - это местные явления небольшого распространения.

Вихревые бури подразделяются на пыльные, снежные и шквальные. Зимой они превращаются в снежные. В России такие бури часто называют пургой, бураном, метелью.

Смерч - это восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстровращающегося воздуха, смешанного с частицами влаги, песка, пыли и других взвесей Он представляет собой быстровращающуюся воздушную воронку, свисающую из облака и ниспадающую к земле в виде хобота.

Возникают как над водной поверхностью, так и над сушей. Чаще всего - во время жаркой погоды и высокой влажности, когда особенно резко появляется неустойчивость воздуха в нижних слоях атмосферы.

Воронка - основная составная часть смерча. Представляет собой спиральный вихрь. Внутренняя полость ее в поперечнике - от десятков до сотен метров.

Крайне сложно прогнозировать место и время появления смерча. Классификация смерчей.

Чаще всего они подразделяются соответственно их строению: плотные (резко ограниченные) и расплывчатые (неясно ограниченные). Кроме того, смерчи подразделяются на 4 группы: пылевые вихри, малые короткого действия, малые длительного действия, ураганные вихри.

Малые смерчи короткого действия имеют длину пути не более километра, но обладают значительной разрушительной силой. Они сравнительно редки. Длина пути малых смерчей длительного действия исчисляется несколькими километрами. Ураганные вихри являются более крупными смерчами и при своем движении проходят несколько десятков километров.

Пыльные (песчаные) бури сопровождаются переносом большого количества частиц почвы и песка. Возникают в пустынных, полупустынных и распаханных степях и способны перенести миллионы тонн пыли на сотни и даже тысячи километров, засыпав территорию площадью в несколько сот тысяч квадратных километров.

Беспыльные бури. Характеризуются отсутствием вовлечения пыли в воздух и сравнительно меньшими масштабами разрушений и ущерба. Однако при дальнейшем движении они могут превратиться в пыльную или снежную бурю в зависимости от состава и состояния поверхности земли и наличия снежного покрова.

Снежные бури характеризуются значительными скоростями ветра, что способствует зимой перемещению по воздуху огромных масс снега. Их продолжительность колеблется от нескольких часов до нескольких суток. Имеют сравнительно узкую полосу действия (до нескольких десятков километров).

Стихийные бедствия гидрологического характера и морские опасные гидрометеорологические явления

Эти природные явления подразделяются на бедствия, вызываемые:

- высоким уровнем воды - наводнения, при которых происходит затопление пониженных частей городов и других населенных пунктов, посевов сельскохозяйственных культур, повреждение промышленных и транспортных объектов;

- низким уровнем воды, когда нарушается судоходство, водоснабжение городов и народнохозяйственных объектов, оросительных систем;

- селями (при прорыве завальных и моренных озер, угрожающих населенным пунктам, дорожным и другим сооружениям);

- снежными лавинами (при угрозе населенным пунктам, автомобильным и железным дорогам, линиям электропередачи, объектам промышленности и сельского хозяйства);

- ранним ледоставом и появлением льда на судоходных водоемах.

К морским гидрологическим явления: цунами, сильные волнения на морях и океанах, тропические циклоны (тайфуны), напор льдов и интенсивный их дрейф.

Наводнения - это затопление водой прилегающей к реке, озеру или водохранилищу местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Если затопление не сопровождается ущербом, это есть разлив реки, озера, водохранилища.

Особенно опасные наводнения наблюдаются на реках дождевого и ледникового питания или при сочетании этих двух факторов.

Половодье - это ежегодно повторяющийся в один и тот же сезон значительный и довольно длительный подъем уровня воды в реке. Обычно половодье вызывается весенним таянием снега на равнинах или дождевыми осадками.

Паводок - это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды. Формируется сильными дождями, иногда таянием снега при зимних оттепелях.

Важнейшими основными характеристиками являются максимальный уровень и максимальный расход воды за время наводнения. С максимальным уровнем связаны площадь, слой и продолжительность затопления местности. К одной из основных характеристик относится и скорость подъема уровня воды.

Для крупных речных бассейнов немаловажным фактором является то или иное сочетание волн половодий отдельных притоков.

Для случаев паводка к факторам, влияющим на величины основных характеристик, относятся: количество осадков, их интенсивность, продолжительность, площадь охвата, предшествующая выпадению осадков, увлажненность бассейна, водопроницаемость почвы, рельеф бассейна, величины уклонов рек, наличие и глубина мерзлоты.

В зависимости от причин возникновения наводнения подразделяются на четыре группы:

1-я - наводнения, связанные с максимальным стоком от весеннего таяния снега. Они отличаются значительным и довольно длительным подъемом уровня воды в реке и называются половодьем.

2-я - наводнения, формируемые интенсивными дождями. Они характеризуются интенсивными, сравнительно кратковременными подъемами уровнями воды и называются паводками.

3-я - наводнения, вызванные в основном большим сопротивлением, которое водный поток встречает в реке. Происходит такое, большей частью, в начале или в конце зимы при зажорах и заторах льда.

4-я - наводнения, создаваемые ветровыми нагонами воды на крупных озерах и водохранилищах, а также в морских устьях рек.

По размерам и масштабам убытка они также делятся на четыре группы.

Первая - низкие (малые) наводнения. Наблюдаются в основном на равнинных реках и имеют повторяемость примерно 1 раз в 5 - 10 лет. Затопляется при этом менее 10% сельхозугодий, расположенных в низинных местах. Они наносят незначительный материальный ущерб и почти не нарушают ритма жизни населения.

Вторая - высокие наводнения. Сопровождаются значительным затоплением, охватывают сравнительно большие участки местности, существенно нарушают хозяйственную деятельность и установленный ритм жизни. Иногда приходится временно эвакуировать население. Материальный и моральный ущерб значительны. Происходят 1 раз в 20 - 25 лет.

Третья - выдающиеся наводнения. Они охватывают целые речные бассейны. Парализуют хозяйственную деятельность, наносят большой материальный и моральный ущерб. Очень часто приходится прибегать к массовой эвакуации населения и материальных ценностей. Повторяются примерно один раз в 50 - 100 лет.

Четвертая - катастрофические наводнения. Вызывают затопления громадных территорий в пределах одной или нескольких речных систем. Хозяйственная деятельность полностью парализуется. Резко изменяется жизненный уклад населения. Материальный ущерб огромен. Наблюдаются случаи гибели людей. Случаются один раз в 100 - 200 лет и реже.

Заторы и зажоры льда на реках

Затор - это скопление льда в русле, ограничивающее течение реки. В результате происходит подъем воды и ее разлив.

Затор образуется обычно в конце зимы и в весенний период при вскрытии рек во время разрушения ледяного покрова. Состоит он из крупных и мелких льдин.

Зажор - явление, сходное с затором льда. Однако, во-первых, зажор состоит из скопления рыхлого льда (шуга, небольшие льдинки), тогда как затор есть скопление крупных и в меньшей степени небольших льдин. Во-вторых, зажор льда наблюдается в начале зимы, в то время как затор - в конце зимы и весной.

Главной причиной образования затора является задержка вскрытия льда на тех реках, где кромка ледяного покрова весной смещается сверху вниз по течению. При этом движущийся сверху раздробленный лед встречает на своём пути еще не нарушенный ледяной покров. Последовательность вскрытия реки сверху вниз по течению является необходимым, но недостаточным условием возникновения затора. Основное условие создается только тогда, когда поверхностная скорость течения воды при вскрытии довольно значительна.

Зажоры образуются на реках в период формирования ледяного покрова. Необходимым условием образования является возникновение в русле внутриводного льда и его вовлечение под кромку ледяного покрова. Решающее значение при этом имеет поверхностная скорость течения, а также температура воздуха в период замерзания

Классификация заторов и зажоров.

Главным критерием является мощность затора или зажора. Поэтому они подразделяются на катастрофически мощные, сильные, средние и слабые. Катастрофически мощный затор или зажор определяется так: к рассчитанному максимальному уровню весеннего половодья приплюсовывается 5 и более метров; для сильных - от 3 до 5 м, средних -- 3 м и меньше. При слабых заторах и зажорах в величины наивысших уровней воды весеннего половодья поправки не вводятся.

Нагоны - это подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность. Такие явления случаются в морских устьях крупных рек, а также на больших озерах и водохранилищах.

Главным условием возникновения служит сильный и продолжительный ветер, который характерен для глубоких циклонов.

Природные пожары

В это понятие входят лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых. Мы же остановимся только на лесных пожарах, как наиболее распространенном явлении, приносящем колоссальные убытки и порой приводящем к человеческим жертвам.

Лесные пожары - это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории.

При жаркой погоде, если дождей не бывает в течение 15 - 18 дней, лес становится настолько сухим, что любое неосторожное обращение с огнем вызывает пожар, быстро распространяющийся по лесной территории. От грозовых разрядов и самовозгорания торфяной крошки происходит ничтожно малое количество возгораний.

Возможность возникновения лесных пожаров определяется степенью пожарной опасности. Для этого разработана «Шкала оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров».

Классификация лесных пожаров

В зависимости от характера возгорания и состава леса пожары подразделяются на низовые, верховые, почвенные. Почти все они в начале своего развития носят характер низовых и, если создаются определенные условия, переходят в верховые или почвенные.

Важнейшими характеристиками являются скорость распространения низовых и верховых пожаров, глубина прогорания подземных. Поэтому они делятся на слабые, средние и сильные. По скорости распространения огня низовые и верховые подразделяются на устойчивые и беглые. Интенсивность горения зависит от состояния и запаса горючих материалов, уклона местности, времени суток и особенно силы ветра.

Шкала оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров

Таблица 3

| Класс пожарной опасности | Объект загорания | Наиболее вероятные виды пожаров, условия и продолжительность периода возникновения и распространения | Степень пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| V | Хвойные молодняки. Сосняки. Захламленные вырубки | В течение всего пожароопасного сезона возможны низовые пожары, на участках древостоя - верховые | Высокая |
| IV | Сосняки с наличном соснового подростка или подлеска | Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона, верховые - в период пожарных максимумов | Выше средней |
| III | Сосняки-черничники. Ельники-брусничинки. Кедровики | Низовые и верховые пожары возможны в период летнего пожароопасного максимума | Средняя |
| II | Сосняки и ельники, смешанные с лиственными породами | Возникновение пожаров возможно в период пожарных максимумов | Ниже средней |
| I | Ельники, березняки, осинники, ольховники | Возникновение пожара возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительная засуха) | Низкая |

3.3.2. Определение основных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию природных чрезвычайных ситуаций

Опасность наводнений и подтоплений. Основную опасность во время прохождения ледохода представляют заторы, которые могут вызвать подъем воды до критических отметок также и на малых реках. В этот период существует большая вероятность разрушения ледяной массой берегов, дорог, дамб других защитных сооружений, а также выход льда на пониженные участки местности и их подтопление.

Все участки, на которых возможно возникновение заторов, известны. В период ледохода возможны образования ледовых заторов.

Опасность пожаров природных. Лесной пожар - это стихийное распространение огня на лесной площади. Лесные пожары уничтожают лесной полог, травы, мхи и кустарнички, в огне сгорает лесной опад и торфяные почвенные горизонты. Огонь вытесняет одни виды животных и содействует другим, заселяющим гари. Поражающим фактором являются огонь, высокая температура, задымление, выгорание кислорода. В дыму современного пожара находится около 175 токсических соединений, наиболее опасными среди них являются оксид и диоксид углерода, углеводород, аммиак, частицы дыма. Пожары приводят к разрушению мостов и трубопроводов,  выводят из строя линии связи и электропередач, наносят ущерб населенным пунктам, часто во время лесных пожаров ожоги и травмы получают люди.

Главным условием существования лесного пожара является наличие способных к горению лесных горючих материалов (ЛГМ). От вида горючих материалов, их состояния, структуры, количества и размещения зависит характер распространения огня по площади. Наиболее опасными в этом отношении являются сухая трава, мхи и лишайники. Чаще всего лесные пожары начинаются с загорания именно этих материалов, так как они довольно быстро высыхают после увлажнения.

Травянистые, полукустарниковые (брусника, вереск, багульник и др.) и древесные растения самостоятельно гореть не могут, так как они способны постоянно поддерживать влажность на уровне 50-100%. Распространение по ним огня зависит от наличия в лесу сухого опада, мхов и лишайников. Подрост и подлесок хвойных пород усиливают горение и создают условия для перехода огня на кроны деревьев; лиственные подрост и подлесок несколько сдерживает этот процесс. Хвоя, хвоенные ветви и сучья в пологе древостоя горят при верховых пожарах. Лесная подстилка и торф имеют плотную структуру и покрыты неразложившейся хвоей, листьями, мхом, которые просыхают медленно. Распространение огня здесь наблюдается обычно со второй половины лета.

Главным условием развития лесного пожара является распространение его по площади. Скорость распространения огня зависит от типа растительного материала, воздействия ветра и рельефа местности. При сильном ветре и на крутых склонах могут развиваться очень сильные низовые пожары, причем даже тогда, когда активный запас ЛГМ не велик.  Сила пожара определяется интенсивностью горения его пламенной кромки (количеством тепла, выделяемого с 1 м кромки в секунду), скоростью распространения огня (количеством метров, пройденных кромкой огня в минуту), высотой пламени (Таблица 4).

Характерно, что сила лесного пожара может меняться в течение суток в зависимости от времени суток, места горения и погодных условий.

Классификация лесных пожаров по силе воздействия на лес

Таблица 4

| Показатели | Лесной пожар |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | слабый | средний | сильный |
| #### Низовой |  |  |  |
| Скорость распространения огня, м/мин | до 1,0 | до 3,0 | свыше 3,0 |
| Высота пламени, м | до 0,5 | до 1,5 | свыше 1,5 |
| #### Верховой |  |  |  |
| Скорость распространения огня, м/мин | до 3,0 | до 100,0 | свыше 100,0 |
| #### Подземный |  |  |  |
| Глубина прогорания, см | до 25,0 | до 50,0 | свыше 50,0 |

Различают три основных вида лесных пожаров - низовой, верховой, подземный.

Низовой пожар характерен распространением огня по напочвенному покрову, пламя достигает в высоту 50—150 см. Имеет две формы:

- Беглый низовой пожар – развивается, как правило, в весенний период, когда подсыхает лишь самый верхний слой напочвенного покрова и прошлогодняя травянистая растительность. Скорость распространения огня довольно значительна - 180-300 м/час и находится в прямой зависимости от скорости ветра в приземном слое. На участках с повышенной влажностью покрова площадь, пройденная огнем, имеет пятнистую форму. В хвойных насаждениях с низко опущенными кронами огонь беглого низового пожара может перейти в верховой пожар.

- Устойчивый низовой пожар характеризуется полным сгоранием напочвенного покрова и лесной подстилки. Развивается обычно в середине лета, когда подстилка просыхает по всей толщине загорания. Во время такого пожара сгорают подрост, подлесок, лесная подстилка, обгорают корни и кора в нижней части деревьев, деревья получают серьезные повреждения, а часть прекращают рост и гибнут. Скорость движения огня в устойчивом низовом пожаре может быть от нескольких метров до 180 м/час. На торфяниках эти пожары могут перейти в подземные, а в молодняках и многоярусных насаждениях с наличием хвойного подроста – в верховые.

Специалисты отмечают, что доля низовых пожаров от общего количества пожаров в лесах достигает  98 %, а пройденная ими площадь составляет 89 %.

Верховой пожар - Верховые пожары охватывают верхний полог леса и распространяются со скоростью 8 – 25 км/ч, а иногда и до 100 км/ч. Огонь распространяется по кронам деревьев, но при этом горит практически весь древостой. Наиболее подвержены такому пожару хвойные молодняки на сухих возвышенных местах, заросли кедрового леса. Возникновению верховых пожаров способствуют засуха и сильные ветры.

Пожары такого типа составляют около 2 % от общего количества возгораний, а пройденная ими площадь  достигает 11 %.

Подземный (торфяной) пожар  – возникает в результате воздействия огня низового пожара на торфяной слой почвы. Скорость распространения огня – от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров в сутки. Подземные пожары случаются не часто, их доля в общем числе возгораний редко превышает  1 %, но они очень опасны и сложны для тушения.

Существует и такое понятие, как крупный лесной пожар – это пожар на площади более 25 га в районах интенсивного ведения хозяйства и более 200 га – в таежной зоне. Доля таких пожаров  от общего количества возгораний составляет 2 % в год, а пройденная ими площадь достигает 60-70 % поврежденных огнем за год лесов.

В составе растительности в пределах поселка  преобладает сосна обыкновенная, береза высотой 12-20 м.

Классы пожарной опасности

Таблица 5

| - КПО | - Значение комплексного показателя | - Характеристика пожарной опасности |
| --- | --- | --- |
| - I | - 0 – 300 | - отсутствует |
| - II | - 301 – 1000 | - малая |
| - III | - 1001 – 4000 | - средняя |
| - IV | - 4001 – 10000 | - высокая |
| - V | - свыше 10000 | - чрезвычайная |

Приведенная шкала КПО является стандартной для всего лесного фонда области. На основании значений КПО по условиям погоды регламентируется работа лесопожарных подразделений.

Погодные условия определяют так же возможность возникновения лесных пожаров в связи с грозовой активностью. Установлено, что грозы, приведшие к пожару, почти в половине случаев сопровождаются  осадками менее 2 мм, а в 20-30% случаев – это сухие грозы. Пожары от гроз возникают в основном на сухих участках леса, чаще всего в сосняках лишайниковых и зеленомошно-брусничных. Особая опасность заключается в том, что во время грозы в короткий срок на большой площади возникает несколько десятков очагов горения. Часть лесных пожаров от молний обнаруживается в тот же или на другой день после грозы, а очаги тления могут оставаться длительное время. В целом территория поселка Тургояк характеризуется умеренной грозовой активностью, а доля «грозовых» пожаров редко превышает 40 %.

Кроме климатических условий возникновение лесных пожаров сильно зависит от количества населенных пунктов, плотности населения, степени хозяйственного освоения лесных территорий. Более высокая горимость установлена для лесных массивов, приуроченных к населенным пунктам и транспортной сети, включая речную. Причина лесных пожаров, возникающих по вине человека, всегда одна и та же – неосторожное обращение с огнем, порождаемое иногда неопытностью, но чаще беспечностью, равнодушием, неуважением к правилам и законам.

Преобладающее число пожаров возникает от костров. Костры в лесу раскладывают все: охотники и рыбаки, туристы и работники всевозможных экспедиций, строители и рабочие лесхозов, лесозаготовители и даже дети. По вине человека  возникают более 50% лесных пожаров.

Лесные пожары как природный фактор были в прошлом и будут в будущем, так как невозможно вырастить леса невосприимчивыми к огню. Однако масштаб проблемы гибели лесов от огня теперь зависит от человека и его способности контролировать пожароопасную ситуацию.

3.3.2.1. Прогнозирование и оценка последствий землетрясений

Интенсивность землетрясения J (R) определяется по формуле:

J(R)=3+1,5M−3,5lgR2+h2,

где R – расстояние от эпицентра землетрясения, км;

h – глубина гипоцентра землетрясения, км;

М – магнитуда землетрясения, равная:

M=lgZM−1,32lgR,

где  Zm – амплитуда земных колебаний, мкм.

Сила землетрясения исчисляется в баллах, причем обычно применяют либо шкалу Рихтера, использующую величину магнитуды (1 М  9), либо международную шкалу МSK (или близкую к ней шкалу Меркалли), использующую величину интенсивности землетрясения (1 J  12). Соотношение  между величинами М и J (и соответствующими  шкалами) представлено в Таблице 6.

Соотношение между величинами М и J

Таблица 6

| Магнитуда М | Интенсивность J при глубине очага h, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 15 | 45 |
| 7,5  М  8,5 | - | 10 | 9…10 |
| 6,5  М  7,5 | 10 | 9…10 | 7…8 |
| 5,5  М  6,5 | 9…10 | 7…8 | 5…7 |
| 4,5  М  5,5 | 7…8 | 5…7 | 4…5 |
| 3,5  М  4,5 | 5…6 | 4…5 | 2…3 |

Реальная интенсивность землетрясения и степень разрушений зданий и сооружений будет зависеть от типа грунта, как под застройкой, так и на остальной окружающей местности:

Jреал=J(R)−(ΔJпост−ΔJом),

где  Jпост  – приращение балльности  для грунта (по сравнению с гранитом), на котором построено здание;

 Jо.м.  – приращение балльности для грунта в окружающей местности (Таблице 7).

Значения  Jпост и  Jо.м.

Таблица 7

| Тип грунта |  Jпост ,  Jо.м. | Тип грунта |  Jпост ,  Jо.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гранит | 0 | Песчаные | 1,6 |
| Известняк | 0,52 | Глинистые | 1,61 |
| Щебень, гравий | 0,92 | Насыпные рыхлые | 2,6 |
| Полускальные грунты | 1,36 |  |  |

Все здания и типовые сооружения традиционной постройки (без антисейсмических мероприятий) подразделяются на три группы, каждой из которых свойственная определенная сейсмостойкость (Таблице 8).

Классификация зданий и сооружений по сейсмостойкости

Таблица 8

| Группа |  | Характеристика здания | Jс, баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| А | А1 | Бескаркасные здания из местного материала без фундамента | 4 |
|  | А2 | Здания из сырцового кирпича на фундаменте | 4,5 |
| Б | Б1 | Здания с деревянным каркасом с легкими перекрытиями | 5 |
|  | Б2 | Здания из жженого кирпича или бетонных блоков | 5,5 |
| В | В1 | Деревянные дома, рубленные в "лапу" | 6 |
|  | В2 | Железобетонные каркасные и крупнопанельные здания | 6,5 |

Состояние зданий и сооружений поле землетрясений, оцениваемое степенью повреждения I (Таблице 8), зависит от  их сейсмостойкости Jс и реальной интенсивности землетрясения Jреал (Таблице 9).

Степень разрушения зданий

Таблица 9

| I | Характеристика повреждений |
| --- | --- |
| 1 | Легкие повреждения (трещины в штукатурке, между панелями, возможно откалывание небольших кусков штукатурки). Достаточен текущий ремонт |
| 2 | Умеренные разрушения (значительные разрушения ограждающих конструкций, откалывание больших кусков штукатурки, сквозные трещины в перегородках, слабые повреждения несущих стен). Необходим капитальный ремонт |
| 3 | Тяжелые повреждения (разрушение ограждающих конструкций зданий, обрушение дымовых труб, значительная деформация каркасов). Необходим восстановительный ремонт |
| 4 | Разрушительные повреждения (частичное разрушение несущих конструкций, нарушение связей между частями здания, обрушение крупных частей здания). Здание не восстанавливается и подлежит сносу. |
| 5 | Полное разрушение здания |

Зависимость средней степени поражения зданий от интенсивности землетрясения

Таблица 10

| J- Jс | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iср | 0,1 | 0,50 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,9 |

Люди, находящиеся в момент землетрясения внутри зданий, поражаются преимущественно обломками строительных конструкций. Вероятность общих и безвозвратных потерь, в зависимости от степени повреждения зданий, представлена в Таблице 11.

Вероятность общих (РJобщ) и безвозвратных (РJбезв) потерь

в зависимости от степени повреждения зданий

Таблица 11

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РJобщ | 0 | 0 | 0,05 | 0,5 | 0,95 |
| РJбезв | 0 | 0 | 0,01 | 0,17 | 0,65 |

Так как степени повреждения зданий и потери населения (табл. 3.15) являются величинами случайными, то их следует оценивать математическими ожиданиями рассматриваемых событий, вычисляемыми по формулам:

общие потери населения:

Робщ=(0,05Рi=3+0,50Pi=4+0,95Pi=5),

безвозвратные потери:

Рбезв=(0,01Рi=3+0,17Pi=4+0,65Pi=5),

санитарные потери:

Рсан=Робщ⋅(1−Pбезв),

где Рiбезв – вероятность i–той степени повреждения зданий;

Рiбезв, Рiобщ – вероятности общих и безвозвратных потерь.

По своей физической сущности величины Робщ, Рбез, Рсан, представляют собой относительные потери населения, под которыми понимают отношение абсолютных потерь населения (Nпот) к его общей  численности в зданиях (N). Абсолютные потери населения в зданиях при землетрясении определяются по формуле:

NJпот=PJ⋅NJ,

где - индекс j определяет вид потерь (общие, безвозвратные или санитарные.

3.3.2.2. Прогнозирование и оценка последствий ураганов

Под ураганом понимается гигантский атмосферный вихрь с убывающим к центру давлением воздуха с очень высокой (более 30 м/с) скоростью воздушного потока. Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей определяется скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия.

Различают четыре степени разрушения зданий и сооружений (слабая, средняя, сильная и полная), характеристики  трех из которых приведены в Таблице 12.

Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений

Таблица 12

| Здания, сооружения и оборудование | Степень разрушения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная |
| Производственные и административные здания | Разрушение наименее прочных конструкций зданий и сооружений: заполнений дверных и оконных проемов; небольшие трещины в стенах, откалывание штукатурки, падение кровельных черепиц, трещины в дымовых трубах или падение их отдельных частей | Разрушение перегородок, кровли, части оборудования; большие и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб, разрушение оконных и дверных заполнений, появление трещин в стенах | Значительные деформации несущих конструкций; сквозные трещины и проломы в стенах, обрушения частей стен и перекрытий верхних этажей, деформация перекрытий нижних этажей |
| Технологическое оборудование | Повреждение и деформация отдельных деталей, электропроводки, приборов автоматики | Повреждение шестерен и передаточных механизмов, обрыв маховиков и рычагов управления, разрыв приводных ремней | Смещение с фундаментов и деформация станин. трещины в деталях, изгиб валов и осей |
| Подъемно-транспортные механизмы, крановое оборудование | Частичное разрушение и деформация обшивки, повреждение стекол и приборов | Повреждение наружного оборудования, разрыв трубопроводов систем питания, смазки и охлаждения | Опрокидывание, срыв отдельных частей, общая деформация рамы |
| Газгольдеры, резервуары для нефтепродуктов и сжиженных газов | Небольшие вмятины, деформация трубопроводов, повреждение запорной арматуры | Смещение на опорах, деформация оболочек, подводящих трубопроводов, повреждение запорной арматуры | Срыв с опор, опрокидывание, разрушение оболочек, обрыв трубопроводов и запорной арматуры |
| Трубопроводы | Повреждения стыковых соединений, частичное повреждение КИП | Разрывы стыковых соединений, повреждения КИП и запорной арматуры, переломы труб на вводах в отдельных местах | Переломы труб на вводах. Разрыв и деформация труб. Сильные повреждения арматуры |

На территории поселка Тургояк преобладают одноэтажные здания.

Степень  разрушения зданий и сооружений зависит от скорости ветра, этажности сооружений, места их расположения.

Характеристика застройки содержит данные по назначению, этажности зданий и сооружений, а также материалу стен, перекрытий. При выборе типа наземного здания используется следующая классификация зданий по этажности:

-малоэтажное (до 1-х этажей);

-многоэтажное (от 5 до 8 этажей);

-повышенной этажности (от 9 до 25);

-высотные (более 25 этажей).

В зависимости от степени разрушения зданий в соответствии с нижеприведенной Таблицей 13, определяются потери населения.

Вероятность потерь населения в разрушенных зданиях при ураганах

Таблица 13

| Вероятность потерь | Степени разрушения зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабая | Средняя | Сильная | Полная |
| Общие | 0,05 | 0,30 | 0,60 | 1,0 |
| Безвозвратные | 0,0 | 0,08 | 0,15 | 0,60 |
| Санитарные | 0,05 | 0,22 | 0,45 | 0,40 |

В результате  проведенной оценки могут быть получены следующее данные:

- количество зданий  и сооружений, получивших  определенные степени разрушения;

- качественное описание разрушений зданий и сооружений;

- потери населения в результате разрушения зданий.

3.3.2.3. Прогнозирование и оценка последствий наводнений

Наводнение может быть вызвано таянием снега (половодье), выпадением большого количества осадков (паводок), затруднениями стока воды вследствие зажоров, заторов и завалов (заторные и завальные наводнения), действием ветра (напорные наводнения) и т.п.

Расход воды в реке до наступления наводнения (паводка) Q0 м3/с, равен:

Q0=V0⋅S0,

где  V0– скорость воды в реке до наступления паводка, м/с

S0 – площадь сечения реки до паводка, м2, равная:

S0=0,5⋅b0⋅h0 – для треугольного сечения (а),

S0=0,5⋅(a0+b0)⋅h0 – для трапецеидального сечения (б),

Расход воды после выпадения осадков (таяния снега) и наступления половодья  (паводка) Qmax м3/с, равен:

Qmax=Q0+JF3,6,

где J– интенсивность осадков (таяния снега), мм/час.;

F– площадь выпадения осадков (таяния снега), км2.

Высота подъема воды в реке при прохождении паводка h, м, определяется из выражения:

а)  h=[2Qmaxh053(b0⋅V0)]3−h0 ,

б) h=2Qmax[(b0−a0)(ctgm+ctgn)]5338−[(b0−a0)(ctgm+ctgn)],

Максимальная скорость потока воды при  прохождении паводка Vmax, м/с, равна:

Vmax=QmaxSmax,

где Smax – площадь поперечного сечения потока при прохождении паводка, м/с, определяемая по формулам (2.12 а) и (2.13 б), в которые вместо h0, подставляется (h0+), а вместо b0–b.

Поражающее действие паводка определяется глубиной затопления hз м,

h3=h−hм,

и максимальной скоростью потока затопления Vз м/с,

Vз=Мmaxf,

Параметр удаленности объекта от русла реки f определяется по Таблице 14.

Значения параметра f

Таблица 14

| hз/h | М=1,25 | М=1,5 | М=2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,2 | 0,23 | 0,3 |
| 0,2 | 0,38 | 0,43 | 0,5 |
| 0,4 | 0,60 | 0,64 | 0,72 |
| 0,6 | 0,76 | 0,84 | 0,96 |
| 0,8 | 0,92 | 1,05 | 1,17 |
| 1,0 | 1,12 | 1,2 | 1,32 |

Поражающее действие волны затопления паводка аналогично поражающему действию волны прорыва.

В отличие от волны прорыва наводнение и паводок оказывают более продолжительное действие, усугубляющее  первоначальное разрушающее воздействие волны прорыва (паводка) (см. Таблицу 15).

##### Доля поврежденных объектов (%) на затопленных площадях

при крупных наводнениях (Vз= 3 - 4 м/с)

Таблица 15

| Объект | Часы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 48 |
| Затопление подвалов | 10 | 15 | 40 | 60 | 85 | 90 |
| Нарушение дорожного движения | 15 | 30 | 60 | 75 | 95 | 100 |
| Разрушение уличных мостовых | -- | -- | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Смыв деревянных домов | -- | 7 | 70 | 90 | 100 | 100 |
| Разрушение кирпичных зданий | -- | -- | 10 | 40 | 50 | 60 |
| Прекращение электропитания | 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Прекращение телефонной связи | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повреждение систем газо - и теплоснабжения | -- | - | 7 | 10 | 30 | 70 |
| Гибель урожая | -- | -- | -- | -- | 3 | 8 |

Примечание: при Vз= 1,5- 2,5 м/с приведенные в таблице значения умножить на 0,6; при Vз = 4,5-5,5 м/с – умножить на 1,4.

Поскольку на территории поселка преобладает предгорный рельеф местности, подтопление происходит медленно, разрушений зданий, сооружений, линий электропередач, линий связи не происходит. Урожай так же практически не страдает, поскольку паводок приходится на май, июнь. При длительном подтоплении, как правило, разрушается штукатурка в домах до уровня подтопления, половое покрытие. За всю историю потерь среди населения от паводка не зарегистрировано.

3.3.3. Определение основных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию чрезвычайных ситуаций на пожаро - и взрывоопасных объектах

# Пожары и взрывы причиняют значительный материальный ущерб, зачастую вызывают тяжелые травмы и гибель людей. Ущерб от пожаров и взрывов имеет тенденцию постоянного роста. Наибольший ущерб от пожаров и взрывов отмечается в энергетике.

# Склады горючего и других легковоспламеняющихся веществ представляют потенциальную опасность для населения и территорий.

# Опасность усугубляется тем, что пожары на такого рода складах, а также пунктах заправки горючим нередко сопровождаются взрывами. При такого рода пожарах в высокотемпературных зонах наряду с горением происходит интенсивное испарение углеводородных топлив с образованием паровоздушных (парогазовых) облаков, обычно называемых топливо - воздушной смесью (ТВС), быстрое сгорание (дефлаграция) которой сопровождается детонационным взрывом. Взрывы происходят главным образом в замкнутых объемах, например в резервуарах при достаточно высоких давлениях. Заметим, что при пожаре нефтепродуктов в резервуаре происходят не только их взрывы, но вскипание и выброс нефтепродуктов, сопровождающиеся бурным горением вспенившейся массы.

# Однако, прежде всего опасность этой группы объектов заключается в возможности возникновения пожаров, поэтому они и названы пожароопасными.

# Аварии на рассматриваемых объектах могут быть вызваны несколькими причинами. К наиболее вероятным из них можно отнести разрушение резервуаров и хранилищ с нефтепродуктами и другими легковоспламеняющимися веществами, трубопроводов и конструкционных узлов, обеспечивающих транспортировку последних, которое вызывается старением материалов и оборудования, а также нарушением правил их эксплуатации.

# Кроме того, нельзя исключать взрывов хранилищ, складов и арсеналов и в результате террористических актов.

# Пожар, по своей сути, представляет достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и пространстве процессов горения. При этом, безусловно определяющим процессом является горение.

# В некоторых случаях при пожарах, как отмечалось выше, может происходить вскипание и выброс, например, нефтепродуктов из резервуаров, а при определенных условиях могут возникать и взрывы.

# В данном случае взрыв представляет химический взрыв, так как, в отличие от так называемого физического взрыва, он сопровождается химическими превращениями с выделением тепла и продуктов горения. К химическим взрывам относятся взрывы газовоздушных облаков, конденсированных взрывчатых веществ и пылевые.

# Наиболее часто взрыв инициируется искрой, в том числе в результате накопления статического электричества. Электрическая искра может возникать в самых неожиданных местах и при разных обстоятельствах (на стенках цистерн с топливом, при ударе, при трении и т.п.).

# Взрыв топливно-воздушной смеси обладает высокой бризантностью, т.е. способностью производить разрушение среды, соприкасающейся с областью взрыва.

# Причиной вскипания и выброса нефтепродуктов при пожарах на складах горючего является, как правило, наличие воды в этих продуктах. В этом случае происходит бурное горение вспенившейся массы, резкое увеличение температуры (до 1500°С) и размеров пламени, выброс нефтепродуктов из резервуаров. Тысячи тонн нефтепродуктов могут быть выброшены на расстояние, составляющее восемь и более диаметров емкости. При этом площадь горения может быть равной нескольким тысячам квадратных метров.

# При рассмотрении поражающих факторов аварий на пожароопасных объектах необходимо выделить два основных варианта:

# - пожар в хранилищах нефтепродуктов и горючих жидкостей без выброса или с выбросом продуктов из емкостей;

# - пожар со взрывом топливо - воздушной смеси.

# При пожарах без взрывов может быть выделено три зоны: горения, теплового воздействия и задымления.

# В зоне горения протекают процессы термического разложения, испарения, например, нефтепродуктов в объеме диффузионного факела пламени. Границей зоны горения является поверхность горящего продукта и тонкий светящийся поверхностный слой пламени, где происходит реакция окисления. Необходимо заметить, что интенсивность горения определяется не скоростью протекания самой реакции окисления, а скоростью поступления кислорода из окружающего пространства в зону горения. Это объясняется тем, что скорость протекания химических реакций горения нефтепродуктов значительно превосходит скорость таких физических процессов, как диффузия компонентов, участвующих в реакции, и передача теплоты из зоны горения горючим веществам для подготовки их к химическому взаимодействию. Таким образом, лимитирующими процессами при горении являются диффузия и теплопередача, а процессы горения при пожаре развиваются в диффузионной области. Это обстоятельство имеет важное практическое значение при решении вопросов снижения рисков пожаров.

# Зона теплового взаимодействия примыкает к границе зоны горения. В этой части пространства протекают процессы теплопередачи, обусловливающие формирование одного из самых важных поражающих факторов при пожаре – облучение людей и объектов окружающей среды тепловым излучением.

# Тепло, выделяющееся при горении нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся веществ, расходуется на их подготовку к участию в процессе горения (на разложение и испарение). Эти расходы в среднем составляют 3 % от всего тепловыделения. Остальные 97 % отводятся из зоны горения в окружающее пространство. Эта теплопередача осуществляется путем конвекции, прямого излучения и теплопроводности.

# Необходимо отметить, что большая часть тепла передается путем конвекции. Например, при горении бензина в резервуаре на конвективный перенос тепла падает 57 – 62 %. При пожарах внутри зданий и сооружений продукты сгорания, имеющие высокую температуру, конвективными потоками переносятся по всему лабиринту коридоров и помещений, передавая тепло встречающимся на их пути материалам и конструкциям, повышая их температуру до критических значений и вызывая возгорание.

# Передача тепла излучением наиболее характерна для наружных пожаров. Мощное излучение тепла происходит при горении горючих жидкостей в резервуарах с образованием наружного пламени. В этом случае на значительные расстояния может передаваться от 30 до 40 % тепла. Следует иметь в виду, что чем больше поверхность пламени, меньше степень его черноты, тем выше температура горения и большая часть тепла передается путем излучения.

# При пожарах в замкнутых объемах и ограждениях действие теплового излучения на окружающую среду ограничивается возникающими на его пути экранами.

# При внутренних пожарах передача тепла происходит главным образом путем теплопроводности. Теплопередача осуществляется через конструктивные элементы и ограждения хранилищ нефтепродуктов, топлива и других горючих жидкостей. При пожарах горючих жидкостей в резервуарах тепло этим способом передается нижним слоям этих жидкостей. При этом создаются условия для их вскипания и выброса.

# Зона задымления при пожарах нефтепродуктов других видов жидкого горючего примыкает к зоне горения. Название зоны в известном смысле условно, так как под ней обычно понимается не все то пространство, охваченное дымом, а только его часть, где невозможно пребывание людей без средств защиты органов дыхания. Границами зоны задымления считаются изолинии с концентрацией аэродисперсной фазы дыма 10 кг/м3, видимостью предметов 6 – 12 метров и концентрацией кислорода не менее 16 %. нахождение людей без средств защиты органов дыхания на границе зоны безопасно.

# В динамике любого пожара важную роль играет интенсивность газообмена, так как лимитирующей стадией процесса горения, что отмечалось выше, как правило, является диффузионный перенос кислорода к поверхности зоны горения.

# Говоря об интенсивности газообмена при пожарах, прежде всего имеют в виду скорость притока воздуха к зоне горения. Вполне понятно, что продукты горения, нагретые в зоне реакции и обладающие меньшей плотностью, чем поступающий в зону горения воздух, занимаются вверх и создают избыточное давление. В нижней части резервуара (помещения), где происходит горение или вблизи подстилающей поверхности, если горят вылившиеся из хранилища нефтепродукты или другое горючее, из-за убыли и снижения парциального давления кислорода в воздухе, участвующего в реакции окисления, создается зона пониженного давления. Высоту, на которой давление равно атмосферному, называют уровнем равных давлений.

# Процесс развития пожара на рассматриваемых объектах может быть охарактеризован рядом физических и геометрических параметров, которые необходимо принимать во внимание при оценке его опасности для людей и окружающей среды.

# К числу характеристик и параметров пожаров можно отнести:

# - вид пожара (в замкнутом объеме или открытый);

# - пожарную нагрузку, т.е. количество тепловой энергии, которое может быть выделено при сгорании нефтепродуктов или другого горючего, содержащегося на аварийном объекте;

# - интенсивность выделения тепла, т.е. количество тепловой энергии, выделяющейся за единицу времени и зависящей от количества поступающего воздуха;

# - массовую скорость выгорания продуктов (определяется интенсивностью испарения в зоне горения);

# - площадь горения;

# - площадь пожара;

# - фронт пожара;

# - линейную скорость распространения горения;

# - период развития пожара.

# К числу поражающих факторов, возникающих при пожарах, относят:

# - облучение людей и объектов окружающей среды Теловым излучением высокой интенсивности из зоны горения;

# - воздействие на людей и объекты окружающей среды высокотемпературного поля, формирующегося в зонах распространения и поглощения средой теплового излучения, конвективного движения горячих продуктов горения, передачи тепла путем теплопроводности;

# - загрязнение воздуха токсичными продуктами горения и обеднение его кислородом до уровней ниже порогового в зонах теплового взаимодействия и задымления.

# Каждый из перечисленных выше факторов характеризуется определенными параметрами. В частности, облучение тепловым излучением может оцениваться по интенсивности облучения (плотности теплового потока), обычно выражаемой в кВт/м2, а также по количеству тепловой энергии, поступающей на единицу поверхности объекта за определенное время, которая, по сути, является тепловым импульсом.

# Воздействие высокотемпературного поля оценивается по температуре в районе нахождения объекта поражения. Установлено, что при температуре, равной 80 – 100 °С в сухом воздухе и при 50 – 60 °С – во влажном, человек без специальной теплозащиты может находиться лишь считанные минуты. Более высокая температура или длительное пребывание при указанных температурах приводят к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельным исходам. Предельно допустимая температура нагревания незащищенных поверхностей кожи человека составляет 40 °С.

# Интенсивность облучения объектов на том или ином расстоянии от зоны горения зависит от интенсивности выделения тепла при пожаре, а также от расстояния, наличия преград на пути его распространения, включая и оптические неоднородности в атмосфере (аэрозоли, пыль и др.).

# В большинстве случаев при пожарах происходит двухфазовое диффузионное горение, при котором в незамкнутых объемах взрывов не происходит.

# Однако в случае вспенивания и выброса нефтепродуктов при пожарах в резервуарах и других хранилищах, а также при аварийном вскрытии нагретых при пожаре хранилищ, выбросе и интенсивном испарении углеводородных топлив в замкнутое пространство образуются топливно-воздушные смеси, в которых могут создаваться условия для протекания гомогенных экзотермических реакций горения. При этом в случае ламинарного режима движения газовоздушных масс распространение пламени при горении топливно-воздушной смеси происходит со скоростью, составляющей десятые доли метров в секунду, и образования ударной волны перед фронтом пламени не происходит.

# В реальных же условиях, как правило, происходит турбулизация движения газовоздушных масс, искривление и увеличение фронта пламени. При этом существенно возрастает скорость его распространения. При достижении скорости распространения пламени десятков и сотен метров в секунду происходит взрывное или делаграционное горение. Генерируются ударные волны с максимальным давлением 20 – 100 кПа. При взрывном горении продукты горения могут нагреваться до температуры, равной 1500 – 3000 °С, а давление в закрытых системах может увеличиваться до 0,6 – 0,9 МПа. Продолжительность реакции горения до формирования режима дефлаграционного (взрывного горения) составляет приблизительно: для паров углеводородных топлив 0,2 – 0,3 с, для газов – 0,1 с.

# При определенных условиях дефлаграционное горение трансформируется в детонационный процесс, при котором скорость распространения пламени превышает скорость распространения звука и достигает 1000 – 5000 м/с. При этом возникает ударная волна. Во фронте этой волны резко повышаются плотность, давление и температура топливно-воздушной смеси. В определенный момент при возрастании этих параметров смеси возникает детонационный взрыв.

# Причинами возникновения детонационного взрыва могут быть также: точечный источник взрыва, электрическая искра, локальный нагрев топливно-воздушной смеси до температуры самовоспламенения, облучение ультрафиолетовым излучением и др.

# Характерная особенность детонационного взрыва состоит в том, что большая часть энергии взрыва переходит в ударную волну, в то время как при дефлаграционном горении, например, при скорости распространения пламени 200 м/с, в ударную волну трансформируется только 30 % энергии.

# Следует заметить, что во взрывных превращениях, даже в замкнутых объемах, участвует лишь определенная доля топлива, содержащегося в топливно-воздушном облаке.  Для горючих жидкостей эта доля составляет 30 %, для паров легковоспламеняющихся жидкостей – 50 %. для паровых облаков в незамкнутом пространстве при большой массе горючих веществ их доля участия во взрыве совсем мала и составляет примерно 10 %.

# Основными поражающими факторами, возникающими при дефлаграционном (взрывном) горении и детонационном взрыве топливно-воздушной смеси, являются:

# - ударная воздушная волна;

# - тепловое излучение из зоны взрывного горения (зоны детонационного взрыва);

# - разлет осколков (фрагментов конструкций), если взрыв происходит в резервуаре или ином замкнутом объеме.

# К числу поражающих факторов при взрывах конденсированных взрывчатых веществ обычно относят ударные волны и сопровождающийся их воздействием на окружающую среду разлет осколков, фрагментов конструкций, сооружений и т.п.

# Классическая волновая картина характерна для воздушного взрыва. В этом случае образуется падающая волна, действующая в ближней зоне, а также отраженная и головная волны, действующие в дальней зоне.

# Характер воздушной ударной волны при наземном взрыве (за пределами воронки) такой же, как в дальней зоне воздушного взрыва.

# При наземном взрыве в первую очередь рассматривается ударная волна с вертикальным фронтом, распространяющаяся от эпицентра. Кроме того, учитывается достаточно сложная волновая картина сейсмических волн. Это делается главным образом в интересах оценки степени поражения подземных сооружений и объектов.

# При наземном взрыве в грунте возникает, прежде всего, прямая взрывная сейсмическая волна. Образуется также сейсмическая волна за счет распространяющейся вдоль поверхности грунта воздушной ударной волны.

# К числу основных параметров воздушной ударной волны, которые необходимо учитывать при оценке ее воздействия на людей и объекты окружающей среды, следует отнести:

# - избыточное давление во фронте волны;

# - длительность фазы сжатия (воздушная ударная волна в своем развитии в точке воздействия проходит две фазы: фазу сжатия, часто называемую положительной, и фазу разряжения – отрицательную);

# - удельный импульс фазы сжатия;

# - скоростной напор.

# 3.3.4. Обоснование физико-математических моделей и методов расчета, применяемых при оценке риска чрезвычайных ситуаций на пожаро- и взрывоопасных объектах

# Интенсивность теплового излучения рассчитывают для двух случаев пожара:

# - пожар проливов ЛВЖ или ГЖ;

# - огневой шар – крупномасштабное диффузионное горение, реализуемое при разрыве резервуара с горючей жидкостью с воспламенением содержимого резервуара.

# Если возможна реализация обоих случаев, то при оценке значений критерия пожарной опасности учитывается наибольшая из двух величин интенсивности теплового излучения.

# Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2, для пожара пролива жидкости вычисляют по формуле

q=Ef⋅Fq⋅τ,

где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

Значение Ef принимается на основе имеющихся экспериментальных данных.

Высоту пламени H, м, вычисляют по формуле

H=42d⋅MρВ⋅g⋅d0,61,

где d – эффективный диаметр пролива, м;

M – удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м2∙с);

ρВ – плотность окружающего воздуха, кг/м3;

g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

Fq=Fv2+Fн2,

где Fv, Fн – факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

Fv=1π⋅1S⋅arctghS2−1−hS⋅arctgS−1S+1−AA2−1⋅arctgA+1⋅S−1A−1⋅S+1,

Fн=1π⋅B−1SB2−1⋅arctgB+1⋅S−1B−1⋅S+1−A−1SA2−1⋅arctgA+1⋅S−1A−1⋅S+1,

A=h2+S2+12S,

B=1+S22S,

S=2rd,

h=2Hd,

где r – расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Коэффициент пропускания атмосферы определяют по формуле:

τ=exp−7,0⋅10−4⋅r−0,5d.

В случае горения больших объемов горючих веществ расстояние r, м, от зоны горения до объекта может быть выражено следующим соотношением:

r=33⋅ln0,8qпфqд,

где: qпф – интенсивность теплового излучения с поверхности факела от горящих разлитий, кВт/м2;

qд   – допустимая интенсивность облучения, кВт/м2.

С помощью данной формулы представляется возможным определить расстояние, на котором интенсивность облучения будет равна допустимой величине.

Расчет протяженности зон теплового воздействия r, м, при горении зданий и промышленных объектов производится по формуле:

r=0,282⋅r∗qпфqд,

где r∗ – приведенный размер очага горения, м, равный l⋅h, где l, h – длина и высота объекта горения.

Вторым поражающим фактором при взрывных превращениях ТВС является тепловое излучение из огневого шара, которым обычно аппроксимируется зона этих превращений.

Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2, для огневого шара вычисляют по формуле

q=Ef⋅Fq⋅τ.

При этом значение величины Ef принимается равным 450 кВт/м2. Значение Fq вычисляют по формуле

Fq=0,25⋅1+rDs2−1,5,

где Ds – эффективный диаметр огневого шара, м;

r – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром огневого шара, м.

Эффективный диаметр огневого шара Ds определяют по формуле

Ds=5,33⋅m0,327,

где m – масса горючего вещества, кг.

Коэффициент пропускания атмосферы τ рассчитывают по формуле

τ=exp−7,0⋅10−4⋅r2+Ds24−Ds2.

Различают четыре степени ожогов.

Ожог первой степени представляет собой поверхностное поражение кожных покровов, внешне выражающееся в покраснении (гиперемии) и отечности. Ожоговая рана, как правило, не образуется. Заживление обычно наступает в течение 2 – 4 дней.

Ожог второй степени характеризуется образованием пузырей на фоне отечных кожных покровов. Через 3 – 4 дня серозное содержимое пузырей рассасывается, а в случае инфицирования образуются гноящиеся, медленно заживающие раны.

Для ожога третьей степени характерно омертвление (некроз) глубоких слоев кожи. Заживление участков некроза происходит медленно и составляет по времени до нескольких месяцев.

Ожог четвертой степени приводит к обугливанию и необратимым изменениям всех мягких тканей, а иногда и костей. На месте ожогов образуются глубокие раны, как правило, не способные к самостоятельному заживлению. Если такой ожог охватывает более 10 % кожной поверхности, возникает тяжелая ожоговая болезнь, несовместимая с жизнью.

Значения предельно допустимой интенсивности теплового излучения пожаров проливов ЛВЖ и ГЖ приведены в Таблице 21, значения тепловых импульсов, при которых возникают ожоги той или иной степени, приведены в Таблице 16.

Предельно допустимая интенсивность теплового излучения пожаров проливов

ЛВЖ и ГЖ

Таблица 16

| Интенсивность теплового излучения, кВт/м2 | Степень поражения |
| --- | --- |
| 1,4 | Без негативных последствий в течение длительного времени |
| 4,2 | Безопасно для человека в брезентовой одежде |
| 7,0 | Непереносимая боль через 20 – 30 с Ожог 1-й степени через 15 – 20 с Ожог 2-й степени через 30 – 40 с Воспламенение хлопка-волокна через 15 мин. |
| 10,5 | Непереносимая боль через 3 – 5 с Ожог 1-й степени через 6 – 8 с Ожог 2-й степени через 12 – 16 с |
| 12,9 | Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин. |
| 17,0 | Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры |

Примерные значения тепловых импульсов,

вызывающие ожоги кожи разной степени (кДж/м2)

Таблица 17

| Степень ожога | Открытые кожные покровы | Кожа, защищенная летней одеждой | Кожа, защищенная зимней одеждой |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 10 – 20 | 17,5 | 146,5 |
| II | 16,7 – 37,6 | 41,8 | 167,0 |
| III | 33,5 – 50,2 | 62,8 | 209,0 |
| IV | Более 50,2 | Более 62,8 | Более 209,0 |

Прогнозирование последствий взрывов заключается в определении размеров зоны возможных поражений, степени поражения людей и разрушения объектов. Поражающий эффект определяется избыточным давлением на фронте ударной волны ΔР, кПа, в зависимости от величины которого находят все искомые параметры (Таблицы 18 и 19).

Степень поражения людей

Таблица 18

| ΔР, кПа | Степень поражения |
| --- | --- |
| < 10 | Безопасное |
| 10 – 40 | Легкие поражения (ушибы, потери слуха) |
| 40 – 60 | Средние поражения (кровотечения, вывихи, сотрясение мозга) |
| 60 – 100 | Тяжелые поражения (контузии) |
| > 100 | Смертельное (безвозвратные потери) |

Степень разрушения объектов

Таблица 19

| Объект | Давление ΔР, кПа, соответствующее степени разрушения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное | Сильное | Среднее | Слабое |
| Здания |  |  |  |  |
| Жилые |  |  |  |  |
| кирпичные многоэтажные | 30…40 | 20…30 | 10…20 | 8…10 |
| кирпичные малоэтажные | 35…45 | 25…35 | 15…25 | 8…15 |
| деревянные | 20…30 | 12…20 | 8…12 | 6…8 |
| Промышленные |  |  |  |  |
| с тяжелым метал. или ж/б каркасом | 60…100 | 50…60 | 40…50 | 20…40 |
| с легким метал. каркасом или бескаркасные | 60…80 | 40…50 | 30…50 | 20…30 |
| Промышленные объекты |  |  |  |  |
| ТЭС | 25…40 | 20…25 | 15…25 | 10…15 |
| котельные | 35…45 | 25…35 | 15…25 | 10…15 |
| трансформаторные подстанции | 60…100 | 40…60 | 20…40 | 10…20 |
| ЛЭП | 120…200 | 80…120 | 50…70 | 20…40 |
| водонапорные башни | 60…70 | 40…60 | 20…40 | 10…20 |
| Резервуары |  |  |  |  |
| стальные наземные | 90 | 80 | 55 | 35 |
| газгольдеры и емкости ГСМ и хим. веществ | 40 | 35 | 25 | 20 |
| частично заглубленные для нефтепродуктов | 100 | 75 | 40 | 20 |
| подземные | 200 | 150 | 75 | 40 |
| Транспорт |  |  |  |  |
| металлические и ж/б мосты | 250…300 | 200…250 | 150…200 | 100…150 |
| ж/д пути | 400 | 250 | 175 | 125 |
| тепловозы массой до 50 т | 90 | 70 | 50 | 40 |
| цистерны | 80 | 70 | 50 | 30 |
| вагоны цельнометаллические | 150 | 90 | 60 | 30 |
| вагоны товарные деревянные | 40 | 35 | 30 | 15 |
| автомашины грузовые | 70 | 50 | 35 | 10 |

Слабые разрушения – повреждение или разрушение крыши, оконных и дверных проемов. Ущерб – 10-15% от стоимости здания.

Средние разрушения – разрушение крыш, окон, перегородок, чердачных перекрытий, верхних этажей. Ущерб – 30-40%.

Сильные разрушения – разрушение несущих конструкций и перекрытий. Ущерб – 50%. Ремонт нецелесообразен.

Полное разрушение – обрушение зданий.

Основными поражающими факторами, возникающими при дефлаграционном (взрывном) горении и детонационном взрыве ТВС, являются:

- ударная воздушная волна;

- тепловое излучение из зоны взрывного горения (зоны детонационного взрыва);

- разлет осколков (фрагментов конструкций), если взрыв происходит в резервуаре или ином замкнутом объеме.

Для определения основного параметра воздушной ударной волны (избыточного давления ΔP) воспользуемся формулой, полученной на основе обобщения теоретических и экспериментальных работ по определению параметров ударных волн при дефлаграционном сгорании газообразных ТВС:

ΔP=P0⋅0,8mпр0,33r+3mпр0,66r2+5mпрr3,

где P0 – атмосферное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа);

r – расстояние от геометрического центра газопаровоздушного облака, м;

mпр – приведенная масса газа или пара, кг, вычисляется по формуле

mпр=QсгQ0⋅m⋅Z,

где Qсг – удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/кг;

Z – коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который допускается принимать равным 0,1;

Q0 – константа, равная 4,52∙106 Дж/кг;

m – масса горючих газов и (или) паров, поступивших в результате аварии в окружающее пространство, кг.

При определении потерь среди персонала объекта необходимо учитывать степень его защищенности в зданиях и сооружениях и степень разрушение последних. Общие потери персонала Nсум, чел., рассчитываются следующим образом:

Nсум=i=1n10−2⋅Ni⋅Ci,

где Ni – количество персонала на объекте, чел.;

n – число зданий (сооружений) на объекте;

Ci – процент потерь, % (Таблица 20).

Потери персонала на объекте, Ci, %

Таблица 20

| Степень разрушения зданий | Степень защищенности персонала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не защищен |  | В зданиях |  | В защитных сооружениях |  |
|  | Общие | Санитарные | Общие | Санитарные | Общие | Санитарные |
| Слабая | 8 | 3 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| Средняя | 12 | 9 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 0,3 |
| Сильная | 80 | 25 | 30 | 10 | 2,5 | 0,8 |
| Полная | 100 | 30 | 40 | 15 | 7,0 | 2,5 |

# 3.4. Определение основных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения

# Проблема обеспечения качества жизни и надежности функционирования систем жизнеобеспечения является весьма важной с точки зрения устойчивого социально-экономического развития Челябинской области. Анализ современного состояния таких систем показывает, что проблемы их функционирования и развития в настоящее время не всегда решаются с учетом новых условий и современных тенденций в научно-технической сфере.

# Проблемы жилищно-коммунального комплекса, включая системы теплоснабжения, в значительной степени определяются технической политикой предыдущих лет и особенностями современного этапа развития страны. К ним, в частности, относятся:

# - техническая отсталость и высокая степень изношенности основных фондов;

# - низкая надежность и неудовлетворительное качество предоставляемых услуг;

# - низкая эффективность использования энергии на всех стадиях ее производства, распределения и потребления;

# - высокая затратность, финансовая несбалансированность и бюджетная зависимость;

# - высокий уровень коррумпированности отрасли;

# - недостаточное правовое регулирование в данной сфере;

# - низкая инвестиционная привлекательность;

# - неконтролируемое негативное воздействие на окружающую среду мелких теплоисточников.

# Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКХ) является сложной распределенной технической системой, в состав которой в числе прочего водят системы теплоснабжения коммунальных потребителей. В структуру ЖКХ входит котельные, тепловые сети, а также водопроводные сети и газопроводы. Техническое состояние объектов комплекса оценивается как крайне тяжелое, основные фонды теплоснабжения изношены на 50 %, электроснабжения – на 70 %, водопроводные сети – на 70 %. Незамедлительной замены требуют около 20 % от общей протяженности сетей теплоснабжения. По разным оценкам, в сетях теряется от 30 до 50 % тепла. Все это является причиной высокой аварийности.

# Анализ причин аварийности на объектах ЖКХ показал следующее:

# - 45 % аварий происходит из-за ветхости, некачественной подготовки инженерной инфраструктуры к новому отопительному сезону;

# - 28 % аварий – из-за нарушения правил технической эксплуатации теплоэнергетического оборудования, неквалифицированных действий обслуживающего персонала;

# - 15 % аварий – вследствие стихийных бедствий;

# - 12 % аварий – по другим причинам (несанкционированные отключения электроэнергии, взрывы газа, пожары и т.п.).

# 3.4.1. Анализ риска чрезвычайных ситуаций на транспорте

# Основные причины и факторы, способствующих возникновению и развитию чрезвычайных ситуаций на транспорте:

# - на территории отсутствуют стационарные посты ДПС по причине слабо развитой инфраструктуры ГИБДД на территории поселения;

# - автотранспортная сеть территории развита удовлетворительно и состоит из дорог с твердым и грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта.

Основная причина возникновения чрезвычайной ситуации на железнодорожном транспорте:

- отсутствие на  железнодорожном переезде шлагбаума;

- переезд не охраняется.

3.4.1.1. Анализ известных чрезвычайных ситуаций на транспорте

Чрезвычайных ситуаций на транспорте за период 2009 по 2013 гг. на территории поселка Тургояк не было зарегистрировано.

3.4.1.2. Определение основных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию чрезвычайных ситуаций на транспорте

К транспортным авариям (катастрофам) относятся

- крушения, аварии, сходы грузовых и пассажирских поездов;

- аварии грузовых и пассажирских судов;

- авиационные катастрофы;

- дорожно-транспортные происшествия и автомобильные катастрофы;

- аварии на магистральных трубопроводах, внутрипромысловых нефтепроводах.

Одним из объектов потенциальной опасности являются транспортные коммуникации, такие, как железные и автомобильные дороги, по которым осуществляется более 80 % от всего объема перевозимых грузов. Более того, транспортные сети дорого проходят по густонаселенным территориям и формируют источники комплексной опасности вышеуказанных воздействий.

Согласно статистическим данным 57 % причин аварийности при перевозке опасных грузов составляют технические причины, и 43 % - организационные.

Распределение причин авиационных происшествий следующее:

- эколого-орнитологические условия – 0,65 %;

- опасные геофизические условия – 3,14 %;

- причины не установлены – 2,75 %;

- недостатки в работе служб наземного обеспечения полетов – 1,7 %;

- недостатки в работе летного состава (экипажей воздушных судов) + недостатки в работе служб наземного обеспечения полетов – 12,3 %;

- недостатки в работе летного состава (экипажей воздушных судов) – 50,79 %;

- недостатки в работе летного состава (экипажей воздушных судов) + отказы авиационной техники в полете – 10,21 %;

- отказы авиационной техники в полете – 14,92 %;

- сторонние организации – 0,65 %.

Существует также ряд возможных причин и факторов, способствующих возникновению и развитию аварий на трубопроводном транспорте. Такие причины условно можно объединить в три группы:

- Разрушение (разгерметизация) технологического оборудования, трубопроводов и арматуры и отказы систем противоаварийной защиты (ПАЗ) объекта.

- Ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированные действия персонала.

- Внешние воздействия природного и техногенного характера.

К основным причинам, приводящим к разрушениям и отказам оборудования и трубопроводов и систем ПАЗ, относятся

- нарушение прочности технологического оборудования и трубопроводов может быть вызвано заводскими дефектами труб и оборудования, дефектами сварочно-монтажных работ, хрупкостью металла, физическим износом, температурной деформацией, коррозионными процессами;

- внешнее механическое повреждение оборудования и трубопроводов возможно вследствие воздействия на них поражающих факторов техногенных аварий на соседних объектах и технологических узлах;

- прекращение подачи энергоресурсов (электроэнергии) может привести к нарушению нормального режима работы, отказу систем аварийной сигнализации и автоматического управления, и как следствие, к нарушению нормального режима технологических операций и созданию аварийной ситуации.

Причины, связанные с ошибками, запаздыванием, бездействием персонала в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированными действиями персонала:

- нарушение должностных инструкций по выполнению технологических операций;

- ошибочные действия при ремонтных работах на объекте;

- запаздывание при принятии решений по задействованию нужного уровня системы защиты;

- бездействие и ошибки в действиях в нештатной ситуации;

- проведение постоянных или временных огневых работ без специального разрешения;

- самовольное возобновление работ, остановленных органами Ростехнадзора;

- выдача должностными лицами указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных нарушать правила безопасности и охраны труда;

- эксплуатация аппаратов, оборудования и трубопроводов при параметрах, выходящих за пределы технических условий;

- нарушение (повреждение), отключение систем взрывозащищенности оборудования, систем автоматики и безопасности электрооборудования;

- несоблюдение правил пожарной безопасности.

Причины, связанные с внешними воздействиями природного и техногенного характера:

- грозовые разряды и разряды от статического электричества;

- снежные заносы и аномальное понижение (повышение) температуры воздуха;

- подвижки грунтов в результате растепления вечномерзлых пород;

- попадание оборудования в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседних объектах;

- преднамеренные действия (диверсия).

Основными факторами, способствующими возникновению и развитию аварийных ситуаций, являются следующие специфические особенности данных производственных объектов:

- широкая номенклатура опасных веществ, обращающихся в технологическом процессе;

- высокие значения параметров технологического процесса;

- обращение в технологическом процессе значительных количеств опасных веществ;

- высокая концентрация оборудования и трубопроводов на ограниченной территории;

- значительная протяженность трубопроводов;

- надземная прокладка трубопроводов;

- значительное количество запорной и регулирующей арматуры;

- экстремальные температурные условия эксплуатации оборудования и трубопроводов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ СТЕПЕНИ РИСКА ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ОПАСНОГО И НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОГО СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

# В результате обобщения статистической информации были выявлены техногенные, природные и биолого-социальные чрезвычайные ситуации, характерные для территории поселка Тургояк.

# Наибольшую опасность для населения, проживающего в поселке представляют  подтопление жилых домов и хозяйственных построек, дорог при весеннем половодье, природные пожары, опасности при эксплуатации транспортных средств. В случае возникновения этих чрезвычайных ситуаций возможны поражения людей, значительный материальный ущерб, а также загрязнение окружающей среды.

# Остальные проанализированные и отраженные в расчетно-пояснительной записке чрезвычайные ситуации являются менее опасными.

# Для категорий чрезвычайных ситуаций, которые составили основные доли в результирующих значениях комплексного индивидуального риска для населения поселка Тургояк, были выявлены наиболее опасный по последствиям и наиболее вероятный сценарий развития ЧС, выполнены единичные расчеты по этим сценариям и определены показатели степени риска.

# Показатели значений степеней рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселка следующие:

Таблица 26

| № п/п | Наименование риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Показатель значения степени риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильные ветры, ураганы, шквалы, смерчи | Средняя |
| 2 | Сильные дожди, продолжительные дожди, ливни, крупный град | Средняя |
| 3 | Заморозки, сильный гололед и снежные отложения, сильный снегопад, метель | Высокая |
| 4 | Природные пожары (лесные торфяные и т. д.) | Выше среднего |
| 5 | Техногенные пожары | Низкая |
| 6 | Затопление и подтопление в результате половодья, паводка | Высокая |
| 7 | Эрозии, оползни и иные экзогенные процессы | Низкая |
| 10 | Эпизоотии | Ниже среднего |
| 11 | Землетрясения и иные опасные геологические (сейсмические) явления | Средняя |
| 12 | Сильная жара, засуха | Низкая |
| 13 | Транспортные аварии и катастрофы, ДТП с тяжкими последствиями | Низкая |
| 14 | Эпидемии | Низкая |
| 15 | Эпифитотии | Низкая |

Исходя из показателей степеней риска необходимо проведение следующих мероприятия по предупреждению и снижению последствий крупных производственных аварий,  катастроф и стихийных бедствий, по защите населения, сельскохозяйственных животных и растений, материальных ценностей:

# Таблица 27

| Наименование мероприятий | ## Ориентировочный объем |
| --- | --- |
| Разработка нормативной правовой базы, механизмов материально-технического и финансового обеспечения мероприятий по предупреждению ЧС. | Разработка нормативно-правовых документов в области предупреждения и ликвидации ЧС |
| Формирование основ деятельности органов управления по предупреждению ЧС: | - Постоянно |
| - корректировка паспортов безопасности объекта, территории; | - Ежегодно |
| Разработка мероприятий направленных на снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | - По периодам |
| Поддержание в готовности системы оперативного доведения до населения информации об обстановке и рекомендаций по его действиям в условиях ЧС. | - Проведение ежеквартальных тренировок по оповещению и действиям руководящего состава при ЧС. |
| Поддержание в готовности к работе систем разведки, наблюдения за обстановкой и контроля зараженности и радиоактивного загрязнения продуктов питания и воды. | - Работу ведут сотрудники администрации муниципального образования |
| - Подготовка к эвакуации населения из возможных зон бедствия на территории муниципального образования: |  |
| - - создание эвакоорганов и планирование их работы; | - Согласно плану эвакуации |
| - - подготовка транспортного обеспечения эвакомероприятий (по маршрутам эвакуации и видам транспорта); | - Согласно плану эвакуации |
| - - подготовка мест временного размещения эвакуированного населения приспособленных гостиниц, общежитий, школ и т.д.) на территории района; | - Согласно плану эвакуации |
| - - поддержание в готовности медицинских формирований по профилю основных поражающих факторов возможных источников ЧС; | - Аттестация и переаттестация формирований по отдельному плану в течении года. |
| - Подготовка к обеспечению населения предметами первой необходимости в условиях ЧС: | - Согласно плану первоочередного жизнеобеспечения населения: |
| - - создание защищенных запасов предметов первой необходимости (по номенклатуре и нормам); | - Созданы запасы средств на 800 чел.; |
| - Подготовка к обеспечению пострадавшего населения временным жильем: | - Согласно плану |
| - - расчет размещения эваконаселения путем подселения | - Согласно плану |
| - - подготовка общественных и административных зданий для временного размещения пострадавшего населения города. | - Согласно плану первоочередного жизнеобеспечения населения. |
| - Подготовка к топливно-энергетическому обеспечению пострадавшего населения и оказания ему коммунально - бытовых услуг: | - Согласно плану |
| - - создание запасов топлива (дров, угля и т.п.); | - Согласно плану первоочередного жизнеобеспечения населения. |