ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация Миасского городского округа

Челябинской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОСЕЛКА ТУРГОЯК МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание электронного проекта Пояснительная записка МК337-2013-ОМ

2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация Миасского городского округа

Челябинской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОСЕЛКА ТУРГОЯК МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Описание электронного проекта

Пояснительная записка

МК337-2013-ОМ

Директор                                                                            М. Ю. Смолькин

Заместитель директора                                                   О.Ф. Игнатьева

по производству

2013

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Игнатьева О.Ф. |
| Начальник производственного (проектного) отдела |  | Чендырев А.А. |
| Геодезист |  | Киселева А.Я. |
| Картограф |  | Пузаков А.А. |
| Инженер по землеустройству и инвентаризации строений и сооружений |  | Ширяева Е.А. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Эколог |  | Попкова Т.В. |
| Инженер-проектировщик по аналитической работе в сфере градостроительства |  | Капаев М.А. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Инженер-АСУП |  | Елизаров А.В. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации Миасского городского округа Челябинской области, ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОСЕЛКА ТУРГОЯК МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»:

| Номер | Обозначение | Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | МК337- 2013-УЧ | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 |  | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:2 000 |
|  |  | Карта 2. Карта границ поселка Тургояк | М 1:2 000 |
|  |  | Карта 3. Карта функционального зонирования поселка Тургояк | М 1:2 000 |
| Том II | МК337-2013-ОМ | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 1 |  | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта 4. Опорный план | М 1:2 000 |
|  |  | Карта 5. Комплексная оценка территории | М 1:2 000 |
|  |  | Карта 6. Схема транспортной инфраструктуры | М 1:2 000 |
|  |  | Карта 7. Схема инженерной инфраструктуры | М 1:2 000 |
|  |  | Карта 8. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2 000 |
| Часть 3 |  | Книга 3. Материалы по описанию местоположения и координат поворотных точек границы п. Тургояк |  |
| Часть 4 |  | Книга 4. Описание электронного проекта |  |
|  |  | Приложение 1. Руководство для работы пользователей AutoCAD Map 3D. |  |
| Том III | МК337-2013- ИТМ ГОЧC | Материалы ИТМ ГОЧС |  |
| Часть 1 |  | Книга 5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
|  |  | Графические материалы (карты) |  |
| Часть 2 |  | Карта 9. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:2 000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | МК337- 2013-CD1-УЧ.ОМ | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:1-8, М 1:2000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |
|  | МК337-2013- ИТМ ГОЧC | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:9, М 1:2000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

3

Оглавление

| Наименование | Примечание |
| --- | --- |
| Введение | 5 |
| 1. Описание технологии создания проекта | 7 |
| 2. Указание на источники исходной информации, их точность и актуальность | 12 |
| 3. Описание используемых программных продуктов | 14 |
| 4. Описание типа, размера каждого файла с перечислением каталогов и подкаталогов, и описанием их содержимого | 17 |
| 5. Описание используемых форматов файлов | 18 |
| 6. Описание типа, размера и содержания, атрибутивных полей таблиц | 19 |
| 7. Описание используемых справочников и классификаторов | 25 |
| 8. Проект выписки генерального плана | 28 |
| Приложение 1 |  |

Введение.

Общие рекомендации к оформлению проектов генеральных планов.

Оформление материалов проектов генеральных планов осуществляется исполнителем в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и задания на проектирования (градостроительного задания) на подготовку конкретного вида градостроительной документации с учётом настоящих Рекомендаций.

Градостроительная документация содержит положение о территориальном планировании и материалы по обоснованию проектных решений. Положения о территориальном планировании и материалы по обоснованию включают графическую и текстовую части.

Оформление всех материалов градостроительной документации может осуществляться на бумаге и в электронном виде в соответствии с требованиями градостроительного задания.

Графические материалы целесообразно выполнять и оформлять с соблюдением технических регламентов и требований государственных стандартов и других норм и правил, в том числе утвержденных либо согласованных с заказчиком справочников и классификаторов, используемых при подготовке всех видов градостроительной документации и при формировании ИСОГД (до установления единых классификаторов на федеральном уровне), в электронном виде в векторных и растровых форматах, предусмотренных к размещению в федеральной государственной географической информационной системе территориального планирования и на бумажных носителях.

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, целесообразно применять идентичные условные обозначения и краски, как правило, прозрачные, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову с учетом наглядного восприятия содержащейся информации.

Исполнитель градостроительной документации может вносить заказчику предложения по увеличению состава обосновывающих и графических материалов (при необходимости) с учетом особенностей объекта градостроительной деятельности, а также применять различные способы и технологии изготовления документации, включая компьютерную и множительную технику.

Графические материалы градостроительной документации (в составе материалов по обоснованию проектов) целесообразно выполнять на топографических картах в электронном виде с учетом обеспечения постоянного их хранения на срок, установленный градостроительным законодательством об информационном обеспечении градостроительной деятельности в Российской Федерации и законодательством об архивном фонде Российской Федерации и архивах, соответствующими нормативными документами.

В текстах проектах положений о территориальном планировании в составе документов территориального планирования, а также в пояснительных записках материалов по обоснованию проектов документов территориального планирования рекомендуется указывать: наименование исполнителя градостроительной документации в соответствии с его учредительными документами; полное наименование градостроительной документации; год и месяц ее подготовки; состав авторского коллектива и ответственных исполнителей в целом и по отдельным разделам, включая главного архитектора проекта (главного инженера проекта); содержание градостроительной документации; перечень графических и текстовых материалов; перечень прилагаемых материалов, включая градостроительное задание на подготовку градостроительной документации, материалы рассмотрения и согласования.

Проекты положений о территориальном планировании, и пояснительные записки (в составе материалов по обоснованию проектов документов территориального планирования), графические материалы в составе положений о территориальном планировании и в составе материалов по обоснованию проектов подписываются руководителями организации - исполнителя градостроительной документации и авторами, в том числе главным архитектором проекта (или главным инженером проекта) и ответственными исполнителями по каждому разделу.

Дубликаты подлинников чертежей и схем градостроительной документации рекомендуется      выполнять     после     утверждения      градостроительной      документации    организацией – исполнителем проекта генерального плана. На дубликатах чертежей и схем градостроительной документации указывается орган, утвердивший документацию, дата и номер нормативного правового акта (решения, постановления).

Материалы по обоснованию градостроительных решений, дополнительно разрабатываемые специальные разделы, аналитические, статистические и иные информационные материалы градостроительной документации могут оформляться в виде отдельных приложений.

1. Описание технологии создания проекта.

Этапы разработки документации комплексного проекта.

Технология разработки генплана предусматривает последовательность процесса его создания от сбора и анализа исходных данных до выработки и обоснования проектного решения.

Процесс создания генплана включает следующие этапы:

Этап 1

1) Сбор исходных данных в объеме, указанном в градостроительном задании, натурное обследование территории.

2) Анализ современного состояния проектируемого объекта и выводы анализа.

3) Разработка проектных решений проекта развития поселка, включая Концепцию генплана поселка Тургояк. Перечисленные материалы подлежат промежуточному согласованию Заказчиком.

Этап 2

Выполнение в полном объеме генерального плана и обосновывающих материалов. Предварительное согласование с Заказчиком для разработки Правил землепользования и застройки.

Организация процесса разработки проекта

Технология градостроительной деятельности в целом характеризует способ производства градостроительной продукции и представляет собой совокупность процессов, правил, навыков и других компонентов производства, предназначенных для получения и переработки существующей информации, для генерации новой информации и ее представления в виде соответствующей документации. Особенностями технологии градостроительной деятельности является значительная доля творческого труда специалистов, а также предмет труда - информация. Технология градостроительной деятельности относится к информационным технологиям.

Технологию градостроительной деятельности отличает также взаимодействие представителей многих проектных дисциплин и специальностей (например, архитекторов, инженеров, экономистов, экологов, специалистов по управлению, информатике и др.), необходимых для разработки проекта, что обуславливает дополнительное усложнение процедур по координации работ и согласованию их результатов.

Эффективность и качество технологического процесса проектирования обуславливаются уровнем его организационного, методического, материально-технического и кадрового обеспечений.

К организационному обеспечению технологии градостроительной деятельности предъявляются следующие требования:

- состав и объемы работ должны соответствовать требованиям обеспечения выпуска градостроительной продукции высокого качества в установленные сроки;

- последовательность (очередность) проведения технологических операций по выпуску конкретной градостроительной продукции должна быть рациональной и обеспечивать качественное и своевременное выполнение каждой из операций с оптимальными затратами труда, времени и других ресурсов;

- распределение работ между исполнителями (организациями, подразделениями, специалистами) должно производиться с учетом их квалификации, практического опыта и творческих возможностей, также должна быть обеспечена равномерная и, по возможности, непрерывная загрузка исполнителей работ, не допускающая значительных разрывов технологических процессов градостроительной деятельности во времени;

- в зависимости от конкретных условий инвестиций и задач должны выбираться оптимальные организационные формы для реализации технологии градостроительной деятельности, например, создание временного творческого коллектива.

Для достижения необходимых параметров научной и градостроительной документации при организации процесса разработки проекта предусматривается выбор технологии производства, программного обеспечения, оборудования, кадров, т.е. все необходимое, что позволит обеспечить:

- качество продукции;

- соблюдение сроков разработки документации;

- технологическую и организационную совместимость основных и вспомогательных операций в процессе производства;

- гибкость производства;

В целях снижения затрат на изготовление продукции, повышения организованности производственного процесса предложено использовать методы и принципы рациональной организации производственных процессов.

Организация производственных процессов базируется на рациональном сочетании основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, а также на общих и специфических принципах рациональной организации производственных процессов.

Разработка производственного процесса для данного проекта проводится в два этапа. На первом составляется технология, определяющая перечень основных этапов и операций, начиная с готовой продукции и заканчивая первой операцией. На втором этапе разрабатывается пошаговое и пооперационное разработка градостроительной документации с первой операции до  последней.

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ И

ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Таблица 1

| № п. п. | Технологическая операция | Задачи, решаемые в ходе выполнения технологической операции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановка и выбор целей | Выявление целей, их описание, выбор главных целей - на основе технического задания. |
| 2. | Постановка задач для эффективного достижения целей | Выявление и составление задач для эффективного достижения поставленных целей. Уточнение условий и содержания проектных задач. |
| 3. | Анализ и выбор путей и способов решения проектных задач | Изучение возможных путей, способов решения проектных задач. Выбор оптимальных методов и средств. Анализ точности и других характеристик выбранных методов и средств. |
| 4. | Составление рабочего технологического процесса | Определение трудозатрат, затрат времени и стоимости работ, определение материально-технических ресурсов на проведение работ по разработке проектного решения. |
| 5. | Сбор информации | Сбор, систематизация и анализ исходной информации. Оценка информационной базы, ее качественных и количественных характеристик. Доведение характеристик информации (например: полноты, достоверности) до требуемого уровня. |
| 6. | Оценка современного состояния, в том числе: | Фиксирование современного состояния с помощью выбранных методов и технических средств |
| 6.1. | Анализ современного состояния | Проведение комплексной оценки с выявлением потенциала развития территории |
| 6.2. | Документирование современного состояния | Закрепление современного состояния на носителе в виде эскизов, чертежей, расчетов, схем, программ и пр. |
| 7. | Разработка проектных решений, в том числе: | Решение проектных задач с помощью выбранных методов и технических средств, проведение расчетов. Разработка вариантов проектного решения и их анализ. Выбор оптимального решения. |
| 7.1. | Определение возможных альтернативных вариантов проектного решения (концепция градостроительного развития) | Выявление всех возможных вариантов проектного решения, проведение сопоставления вариантов по степени их адекватности целям и задачам проектирования |
| 7.2. | Выявление набора факторов, влияющих на принятие решения | Установление всех факторов (технических, экономических, социальных и пр.) и ограничений по факторам, влияющим на принятие решения. Установление приоритетности факторов |
| 7.3. | Отбор вариантов проектного решения | Сокращение числа альтернативных вариантов проектных решений путем их сопоставления с приоритетными факторами. Последовательное сокращение числа факторов и проведение соответствующего сокращения числа альтернативных решений |
| 7.4. | Выбор оптимального варианта проектного решения | Выбор варианта проектного решения, наиболее полно отвечающего целям и задачам проектирования данного объекта и достигающего этих результатов оптимальным образом |
| 8. | Оценка проектного решения | Оценка уровня качества предлагаемого проектного решения. Вывод о приемлемости решения и его оценка |
| 9. | Документирование проектного решения | Закрепление проектного решения на носителе в виде эскизов, чертежей, расчетов, схем, программ и пр. |

Особенности технологии создания раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основной задачей при проектировании раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории целесообразно определить разработку проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Сбор исходных данных и требований для разработки раздела в текстовой части материалов по обоснованию проектов генеральных планов может осуществляться заказчиком или привлеченной на договорной основе проектной организацией при содействии заказчика.

По запросу заказчика соответствующее Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации (в пределах своей компетенции) выдает исходные данные о состоянии потенциальной опасности проектируемой территории, а также требования для разработки раздела.

Основные исходные данные и требования к разработке раздела могут включать:

- перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории;

- перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию;

- перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера;

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- указания на согласование раздела с соответствующим Главным управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации.

Исходные данные и требования для разработки раздела включаются в состав задания на проектирование генерального плана, которое подлежит согласованию с Главным управлением МЧС России по соответствующему субъекту Российской Федерации.

Состав текстовых материалов раздела может состоять их нескольких подразделов, в том числе:

- перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию;

- перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории;

- перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории (при наличии данных источников ЧС);

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории.

В подразделе в качестве источников природных ЧС целесообразно рассматривать:

- опасные геологические процессы;

- опасные гидрологические явления и процессы;

- опасные метеорологические явления и процессы;

- природные пожары.

При разработке подраздела по источникам природных ЧС необходимо руководствоваться положениями ГОСТ в области предупреждения природных чрезвычайных ситуаций.

На основе анализа информации по степени опасности природных процессов в рассматриваемом подразделе целесообразно оценивать категорию сложности природных условий на проектируемой территории в соответствии с действующими нормативными требованиями в области геофизики опасных природных воздействий.

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

В подразделе в качестве источников техногенных ЧС целесообразно рассматривать возможные аварии на следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта:

- химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ);

- пожаровзрывоопасные объекты – пожары и взрывы;

- радиационно-опасные объекты – аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ;

- гидродинамически опасные объекты – аварии связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования щламохранилищ;

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе:

- аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на водном (речном и морском) транспорте при перевозке опасных грузов;

- аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.

При разработке подраздела по источникам техногенных ЧС целесообразно приводить сведения для каждого потенциально опасного объекта по виду, объему потенциально опасного вещества, а также границ его поражающего воздействия.

При      описании      ЧС      техногенного      характера      следует     руководствоваться положениями ГОСТ в области техногенных чрезвычайных ситуаций, а также  ГОСТ, определяющих классификации и номенклатуры поражающих факторов и их параметров.

Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней. Данный подраздел целесообразно разрабатывать при наличии на проектируемой территории источников биолого-социальных ЧС.

При разработке данного подраздела следует руководствоваться положениями ГОСТ в области биолого-социальных чрезвычайных ситуаций.

В подразделе «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» целесообразно отражать следующие основные  мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории:

- сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории:

- сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо;

- другие практические мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории.

В подразделе, при разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности следует руководствоваться Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и действующими нормативными документами, регламентирующими данные вопросы.

Градостроительные решения ИТМ предупреждения ЧС техногенного и природного характера целесообразно разрабатывать с учетом потенциальной опасности указанных ЧС на территории объекта градостроительной деятельности, результатов инженерных изысканий, оценки природных условий и окружающей среды.

Поскольку при разработке раздела могут использоваться документы и материалы, имеющие соответствующий гриф секретности, следует учесть требования по ограничению распространения сведений, отнесенных к государственной тайне.

Состав графической части проекта раздела – карты границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графическая часть проекта может включать карту границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, с нанесением на ней соответствующего перечня основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера в привязке к разгруженной картографической подоснове с условными обозначениями и экспликацией, связывающими содержание схем и планов с содержанием текстовых материалов раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

При      разработке     графических     материалов     следует     учитывать     требования соответствующих ГОСТ, определяющих правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях.

2. Указание на источники исходной информации,

их точность и актуальность

Исходными данными, необходимыми для разработки Генерального плана пос. Тургояк являются:

1. Cведения о состоянии территории, ее использовании, об ограничениях ее использования, содержащихся в государственных кадастрах, фондах, реестрах, иных государственных информационных ресурсах, государственных и муниципальных информационных системах, а также названные сведения, доступ к которым обеспечивается через ФГИС ТП, включая топографические карты, не содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне.

2. Информация о границах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов.

3. Информация о размещении объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

4. Информация о зонах с особыми условиями использования территорий.

5. Информация о территориях объектов исторического и культурного наследия.

6. Информация об особо охраняемых природных территориях.

7. Информация о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

8. Информация об особых экономических зонах.

9. Информация о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых.

10. Информация о результатах инженерных изысканий территорий населённого пункта (застроенных, а также подлежащих застройке, входящих в границы пос. Тургояк в соответствии с Генеральным планом Миасского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Миасского городского округа 25.11.2011г. №2).

11. Сведения по данной территории, содержащиеся в Генеральном плане Миасского городского округа и Правилах землепользования и застройки Миасского городского округа.

12. Данные по социальной и инженерно-транспортной инфраструктуре.

13. Данные о строящихся объектах жилья, соцкультбыта, производственно-коммунального назначения.

14. Данные современного санитарно-гигиенического состояния окружающей среды.

15. Данные о промышленных предприятиях, в том числе строительной базе, объектах коммунально-складского хозяйства, дорожной сети (внешнего и внутреннего транспорта).

16. Данные о демографической ситуации и занятости населения.

17. Материалы социально-экономических программ развития пос. Тургояк и Миасского городского округа.

18. Перечень имеющейся градостроительной документации по  территориям населенного пункта.

19. Данные по экологии и природопользованию.

20. Информация о ранее учтенных земельных участках и земельных участках с установленными границами, расположенных в границах пос. Тургояк.

Источниками исходной информации необходимой для разработки Генерального плана пос. Тургояк являлись:

1. Администрация Миасского городского округа.

2. Управление социальной защиты населения Администрации Миасского городского округа.

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление по физической культуре, спорту, туризму Челябинской области».

4. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Миасского городского округа.

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа».

6. Администрация Миасского городского округа. Управление архитектуры и градостроительства.

7. Главное управление лесами Челябинской области.

8. Управление по недропользованию по Челябинской области (Челябинскнедра).

9. ОАО «Миассводоканал».

Вследствие того, что все данные были получены официальными органами власти и предприятиями городского округа за текущий 2013 г., информация в генеральном плане поселка Тургояк Миасского городского округа, является точной и актуальной.

3. Описание используемых программных продуктов

AutoCAD Map  — профессиональная геоинформационная система для картографов, геодезистов и специалистов по ГИС, предназначенная для создания, редактирования, оформления, подготовки к печати карт и распространения пространственных и проектных данных в Intranet/Internet. Объединяет в себе мощный инструментарий по созданию векторных карт стандартными средствами AutoCAD и средства по управлению и анализу пространственными данными.

Взаимодействие с отраслевыми моделями

AutoCAD Map позволяет специалистам по ГИС и проектировщикам преобразовывать данные ГИС и САПР в интеллектуальные отраслевые модели систем газо- и электроснабжения, водопровода и канализации, телекоммуникационных сетей, а также управлять этими моделями. Созданные модели можно наполнять данными из источников данных FDO и файлов DWG, задавая для них классификацию и атрибуты. После того как все преобразования завершены, модель сохраняется в формате DWG/DWT и может использоваться в новых проектах.

Системы географических координат

Возможность выбрать любую из более чем 4 тысяч мировых систем координат, либо создать свою собственную. Функции линейного и нелинейного трансформирования, а также отслеживание координат облегчат привязку проектных данных, подготовленных в AutoCAD. Подготовка карт с координатными сетками на основе пользовательской системы координат и координат широты и долготы.

Настройка и использование линейных систем координат в отраслевых моделях

В AutoCAD Map с помощью модуля Autodesk Infrastructure Administrator имеется возможность описывать линейные системы координат (LRS), например для железных и автомобильных дорог. LRS в новой отраслевой модели основывается на имеющихся в ней объектах и линейных сегментах. Задание префикса LRS помогает определить классификацию элементов в системе. После создания пользовательской классификации, LRS настраивается путем добавления взаимосвязей между объектами. Шаблоны LRS для автомобильных и железных дорог открываются и обрабатываются в AutoCAD Map.

Прямой доступ к данным

Прямой доступ к данным в AutoCAD Map реализован при помощи технологии Feature Data Object (FDO). Эта технология имеет открытый исходный код и обеспечивает работу с геопространственными данными во множестве форматов, включая файлы ESRI SHP, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL и управляемые базы данных ESRI ArcSDE. Встроенные средства для работы с данными лазерного сканирования. Работа с аэрофото- и спутниковыми снимками, в том числе в форматах Mr.SID, ECW, GeoTIFF, доступ к картографическим сервисам WMS и WFS в Интернет. Прямой доступ осуществляется без преобразования данных, что гарантирует их целостность.

Обмен данными с AutoCAD Civil 3D 2013 и AutoCAD Utility Design 2013

AutoCAD Map помогает использовать одни и те же данные в нескольких продуктах. Обеспечивается совместимость данных между AutoCAD Map, Autodesk Infrastructure Modeler 2013, AutoCAD Civil 3D 2013 и AutoCAD Utility Design 2013. Совместный доступ к отраслевым моделям данных помогает группам различных специалистов работать с большей эффективностью.

Автоматизированная корректировка данных

Исправление ошибок черчения и оцифровки с помощью автоматизированных команд. Например, удаление повторяющихся объектов, корректировка недоводов и висячих объектов.

Совместная работа

Используя механизм запросов, несколько пользователей могут одновременно получать, просматривать и редактировать одни и те же файлы DWG и карты, а также осуществлять поиск в них. Запросы позволяют получить информацию о компонентах файла: количество, типы, данные и классы объектов, таблицы символов. Такой эффективный и надежный способ совместной работы с DWG-данными сокращает потребность в контроле версий и сокращает простои, связанные с ожиданием получения данных.

Классификация

Классификация упорядочивает объекты чертежа по их реальным прототипам (дороги, участки, кабели, трубы и т.п.). При создании объекта с помощью этой функции он автоматически принимает свойства и значения своего класса. При этом как для существующих, так и для вновь создаваемых данных обеспечивается целостность и соответствие стандартам.

Средства анализа

Средства картографического анализа помогают решить множество проблем, связанных с обработкой данных и принятием решений. Вы можете устанавливать связи между векторными и табличными данными, создавать тематические карты, формировать топологии, готовить отчеты, производить буферизацию и поиск оптимального пути и т.п. Встроенные в AutoCAD Map картографические функции обеспечивают удобную визуализацию для проектов и карт.

Поверхности и 3D визуализация

Программа позволяет анализировать большие объемы топографической информации, в том числе цифровые модели рельефа и файлы ESRI GRID. Из них извлекаются сведения о высотных отметках, уклонах и направлениях, формируются горизонтали, определяется затенение одних участков местности другими. Существуют функции для комбинирования топографических данных, аэрофотоснимков и векторной геометрии. Результатом их применения являются фотореалистичные 3D изображения, которые можно публиковать в формате 3D DWF для просмотра в бесплатной программе Autodesk Design Review.

Интеграция с базами данных

В AutoCAD Map реализована поддержка взаимодействия с базами данных. Объекты из САПР можно легко добавлять в такие популярные базы данных, как Microsoft Access, а также в реляционные БД — Oracle, Microsoft SQL Server и MySQL (без дорогостоящего связующего ПО), а также подключить к БД, управляемым из ESRI ArcSDE. Прямой доступ к файлам и базам данных ESRI ArcGIS.

Файлы пространственных данных (SDF)

Файлы пространственных данных (SDF) позволяют упорядочивать данные и управлять ими на основании реальных характеристик. Необходимость в применении баз данных масштаба предприятия отпадает благодаря наличию удобного в управлении хранилища. В SDF обеспечивается работа с разнообразными геометрическими объектами, одновременные операции с несколькими таблицами и пространственное индексирование. Все это закладывает прочную основу для плавного перехода на такие СУБД, как Oracle или Microsoft SQL Server, когда в этом возникнет необходимость.

Создание и редактирование метаданных

Отдача от вложений средств в пространственные данные гарантируется благодаря средствам для создания и редактирования метаданных (схема «кто, что, когда, где, зачем и как»). Метаданные публикуются в стандартных форматах, среди которых — ISO 19115, ISO 19139 и FGDC. Автоматическое формирование метаданных позволяет легко обмениваться данными с другими специалистами как внутри организации, так и за ее пределами.

Связь с Microsoft Excel

Группировка данных выборки пространственного анализа в виде таблиц MS Excel. Редактирование таблиц выборки осуществляется непосредственно из AutoCAD MAP.

Средства публикации

Распространять данные, карты и проекты можно различными способами. Например, публикация карт в Интернете с помощью программы Autodesk MapGuide Enterprise, передача их в виде отдельных DWF-файлов с геопривязкой, DWF-атласов и в традиционном бумажном виде. Все это дает гарантию, что заказчики и коллеги пользуются самой последней информацией.

Публикация DWG-файлов в Autodesk Infrastructure Map Server

С помощью AutoCAD Map можно публиковать отдельные DWG-файлы в Autodesk Infrastructure Map Server 2013 (ссылка на описание программы). Для публикации нескольких файлов с объединением в одну карту используется Infrastructure Studio. При публикации в Autodesk Infrastructure Map Server 2013 (ссылка на описание программы) учитываются слои FDO и слои AutoCAD вместе с фильтрами данных, что обеспечивает абсолютное визуальное соответствие без необходимости каких-либо дополнительных преобразований

4. Описание типа, размера каждого файла с перечислением каталогов

и подкаталогов, и описанием их содержимого

Структура хранения данных материалов Генерального плана и правил землепользования и застройки поселка Тургояк Миасского городского округа Челябинской области представлена в виде двух каталогов – ГП и ПЗиЗ.

Каталог ГП подразделяется на три подкаталога:

- ГП_ИТМ ГОЧС),

- ГП_Материалы по обоснованию,

- ГП_Материалы проекта, подлежащие утверждению.

В подкаталоге ГП_ИТМ ГОЧС располагаются файлы:

- Карта ГОЧС (файл «JPG», размер - 9 201 КБ),

- ПЗ_ИТМ ГОЧС (документ Microsoft Word, размер – 858 КБ).

В подкаталоге ГП_Материалы по обоснованию располагаются файлы:

- Комплексная оценка территории (файл «JPG» , размер - 16 099 КБ),

- Опорный план (файл «JPG» , размер - 9 741 КБ),

- Схема границ зон с особыми условиями использования территории (файл «JPG» , размер - 16 017 КБ),

- Схема инженерной инфраструктуры (файл «JPG» , размер - 6 145 КБ),

- Схема транспортной инфраструктуры (файл «JPG» , размер - 4 527 КБ),

- ПЗ_ОМ (документ Microsoft Word, размер - 1 178 КБ),

- ПЗ_границы (документ Microsoft Word, размер - 3 075 КБ).

В подкаталоге ГП_Материалы проекта, подлежащие утверждению располагаются файлы:

- Карта границ поселка Тургояк (файл «JPG» , размер - 6 777 КБ),

- Карта планируемого размещения объектов местного значения (файл «JPG» , размер - 13 911 КБ),

- Карта функционального зонирования (файл «JPG» , размер - 5 515 КБ),

- ПЗ_УЧ (документ Microsoft Word, размер - 332 КБ).

Каталог ПЗиЗ подразделяется на файлы:

- ПЗиЗ Градостроительное зонирование (файл «JPG» , размер - 5 143 КБ),

- ПЗиЗ схема границ зон с особыми условиями использования территории (файл «JPG» , размер - 12 205 КБ),

- ПЗ_ПЗиЗ (документ Microsoft Word, размер - 352 КБ).

5. Описание используемых форматов файлов

.JPEG - это формат изображения, поддерживающий сжатие.

.DWG — бинарный формат файла, используемый для хранения двухмерных (2D) и трёхмерных (3D) проектных данных и метаданных. Является основным форматом для некоторых САПР (Система автоматизированного проектирования) - программ (прямая поддержка — например, AutoCAD, nanoCAD, IntelliCAD и его вариаций, Caddie). Формат DWG поддерживается многими САПР-приложениями косвенно: то есть данные из одного формата данных перемещаются в другой через функции импорт-экспорт. Форматы .dws («drawing standards» — стандарты чертежа), .dwt («drawing template» — шаблон чертежа) также являются форматом DWG.

.DOC (от англ. document) — расширение имени файла, используемое для файлов, представляющих текст, с разметкой или без.

.XML  - рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) язык разметки. Спецификация XML описывает XML-документы и частично описывает поведение XML-процессоров (программ, читающих XML-документы и обеспечивающих доступ к их содержимому). XML разрабатывался как язык с простым формальным синтаксисом, удобный для создания и обработки документов программами и одновременно удобный для чтения и создания документов человеком, с подчёркиванием нацеленности на использование в Интернете. Язык называется расширяемым, поскольку он не фиксирует разметку, используемую в документах: разработчик волен создать разметку в соответствии с потребностями к конкретной области, будучи ограниченным лишь синтаксическими правилами языка. Сочетание простого формального синтаксиса, удобства для человека, расширяемости, а также базирование на кодировках Юникод для представления содержания документов привело к широкому использованию как собственно XML, так и множества производных специализированных языков на базе XML в самых разнообразных программных средствах.

6. Описание типа, размера и содержания, атрибутивных полей таблиц

Перечень слоев пространственных данных

| Код | Наименование слоя | Кодовое наименование слоя |
| --- | --- | --- |
| - 02 | - Территориальные границы | - ADMG |
| - 0204 | - Граница населенного пункта | - ADMG_NAS_PUNKT |
| 05 | Функциональные зоны | FUNCT_ZON |
| 0501 | Зона градостроительного использования | FUNCT_ZON_GRAD_ISP |
| 0502 | Зона производственного использования | FUNCT_ZON_PROIZ_ISP |
| 0503 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | FUNCT_ZON_ING_TRANSP_INFSTR |
| 0504 | Зона сельскохозяйственного использования | FUNCT_ZON_SELHOZ_ISP |
| 0505 | Зона рекреационного назначения | FUNCT_ZON_REKREAC_NAZN |
| 0506 | Зона специального назначения | FUNCT_ZON_SPEC_NAZN |
| 06 | Территориальные зоны | TERR_ZON |
| 0601 | Жилого назначения | TERR_ZON_GIL_NAZN |
| 0602 | Общественно-делового назначения | TERR_ZON_OB_DEL_NAZN |
| 0603 | Производственного назначения | TERR_ZON_PROIZV_NAZN |
| 0604 | Инженерной инфраструктуры | TERR_ZON_ING_INFRASTR |
| 0605 | Транспортной инфраструктуры | TERR_ZON_TRANSP_IFRASTR |
| 0606 | Рекреационного назначения | TERR_ZON_REKREAC_NAZN |
| 0607 | Специального назначения | TERR_ZON_SPEC_NAZN |
| 0608 | Сельскохозяйственного использования | TERR_ZON_SELHOZ_ISPOLZ |
| 0611 | Природного ландшафта | TERR_ZON_PRIROD_LAND |
| 0613 | Улично-дорожной сети | TERR_ZON_UL_DOR_SETY |
| 08 | Объекты капитального строительства | OKS |
| 0801 | ОКС учебно-образовательного назначения | OKS_ZASTROYKA_UCH_OBR_NAZN |
| 0803 | ОКС спортивного назначения | OKS_ZASTROYKA_SPOTR_NAZN |
| 0804 | ОКС здравоохранения | OKS_ZASTROYKA_ZDRAVOHRAN |
| 0805 | ОКС социального обеспечения | OKS_ZASTROYKA_SOC_OBESP |
| 0806 | ОКС производственного и коммунально-складского назначения | OKS_ZASTROYKA_PROIZV_KOM_NAZN |
| 0807 | ОКС отдыха и туризма | OKS_ZASTROYKA_OTD_TURIZM |
| 0808 | ОКС сельскохозяйственного назначения | OKS_ZASTROYKA_SELHOZ_NAZN |
| 0809 | ОКС специального назначения | OKS_ZASTROYKA_SPEC_NAZN |
| 0810 | Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры | OKS_TRANSP |
| 081002 | ОКС внешнего автомобильного транспорта | OKS_TRANSP_AD_LIN/PNT |
| 081007 | ОКС транспортных сооружений | OKS_TRANSP_SOORUJ_LIN/PNT |
| 0811 | Объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры | OKS_ING |
| 081101 | ОКС электроэнергетики | OKS_ING_ELECTR_LIN/PNT |
| 081102 | ОКС водоснабжения | OKS_ING_VODOSN_LIN/PNT |
| 081103 | ОКС водоотведения | OKS_ING_VODOOTV_LIN/PNT |
| 081104 | ОКС газоснабжения | OKS_ING_GAS_LIN/PNT |
| 080307 | ОКС теплоснабжения | OKS_ING_TEPLOSN_LIN/PNT |
| 080308 | ОКС связи | OKS_ING_SVYAZ_LIN/PNT |
| 09 | Объекты культурного наследия | OKN |
| 0901 | Памятник | OKN_PAM_PNT |
| 12 | Объекты улично-дорожной сети населенного пункта | OBJ_DOR_NP |
| 1201 | Дорога | OBJ_DOR_NP_DOROGA |
| 1202 | Улица | OBJ_DOR_NP_ULICA |
| 1205 | Велосипедная дорожка | OBJ_DOR_NP_VEL_DOROGA |
| 13 | Особо охраняемые территории | OOT |
| 1301 | Земли особо охраняемых природных территорий | OOT_POL/PNT |
| 1303 | Земли рекреационного назначения | OOT_REC_POL/PNT |
| 14 | Зоны с особыми условиями использования территории | ZON_OS_USL |
| 1401 | Охранная зона | ZON_OS_USL_PROT |
| 1402 | Санитарно-защитная зона | ZON_OS_USL_SAN |
| 1403 | Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) | ZON_OS_USL_SAN_GAP |
| 1406 | Водоохранная зона | ZON_OS_USL_WAT_PROT |
| 1407 | Прибрежная защитная полоса | ZON_OS_USL_SAN_PROT |
| 1408 | Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | ZON_OS_USL_WAT_SOUR_PROT |
| 21 | Леса | LES |
| 22 | Поверхностные водные объекты | POV_VODA |

Структура атрибутивных данных

| - № | - Наименование атрибута | - Наименование поля в атрибутивной таблице | - Тип поля данных | - Кодовое наименование справочника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Территориальные границы |  |  |  |  |
| - 1 | - Идентификатор | - OBJECT_ID | - целое |  |
| - 2 | - Код объекта | - CLASS_ID | - целое |  |
| - 3 | - Протяженность, километр | - LENGTH | - вещественное |  |
| - 4 | - Субъект градостроительных отношений | - SUBJ_URB_RAL | - символьное | - Subj_urb_ral |
| - 5 | - Статус объекта градостроительной деятельности | - STAT_OBJ_URB | - символьное | - Stat_obj_urb |
| - 6 | - Нормативный правовой акт об установлении территориальной границы | - NORM_ACT | - символьное |  |
| - Функциональные зоны |  |  |  |  |
| - 1 | - Идентификатор | - OBJECT_ID | - целое |  |
| - 2 | - Код объекта | - CLASS_ID | - целое |  |
| - 3 | - Статус объекта градостроительной деятельности | - STAT_OBJ_URB | - символьное | - Stat_obj_urb |
| - 4 | - Тип зоны | - TYPE_ZONE_TOWN | - символьное | - Type_zone_town |
| - Территориальные зоны |  |  |  |  |
| - 1 | - Идентификатор | - OBJECT_ID | - целое |  |
| - 2 | - Код объекта | - CLASS_ID | - целое |  |
| - 3 | - Вид территориальной подзоны сельскохозяйственных угодий | - TERR_ZONE_LAND | - символьное | - Terr_zone_land |
| - 4 | - Вид территориальной подзоны объектов сельскохозяйственного назначения | - TERR_ZONE_OBJ | - символьное | - Terr_zone_obj |
| - 5 | - Наличие участков в индивидуальной жилой застройке | - IND_DEVELOP | - символьное | - Ind_develop |
| - 6 | - Основные виды разрешенного использования | - TYPE_USE_BASIC | - символьное |  |
| - 7 | - Условно разрешенные виды использования | - TYPE_USE_NOM | - символьное |  |
| - 8 | - Вспомогательные виды разрешенного использования | - TYPE_USE_SUPP | - символьное |  |
| - 9 | - Минимальная площадь земельных участков | - MIN_AREA | - вещественное |  |
| - 10 | - Максимальная площадь земельных участков | - MAX_AREA | - вещественное |  |
| - 11 | - Субъект градостроительных отношений | - SUBJ_URB_RAL | - символьное | - Subj_urb_ral |
| - 12 | - Статус объекта градостроительной деятельности | - STAT_OBJ_URB | - символьное | - Stat_obj_urb |
| - Объекты капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| - 1 | - Идентификатор | - OBJECT_ID | - целое |  |
| - 2 | - Код объекта | - CLASS_ID | - целое |  |
| - 3 | - Значение ОКС | - IMPORTANCE_OKS | - символьное | - Importance_oks |
| - 4 | - Наименование территориальной единицы | - NAME_ADM_TERR | - символьное | - OKTMO |
| - 5 | - Собственное название | - NAME | - символьное |  |
| - 6 | - Площадь, метр квадратный | - AREA | - вещественное |  |
| - 7 | - Субъект градостроительных отношений | - SUBJ_URB_RAL | - символьное | - Subj_urb_ral |
| - 8 | - Статус объекта градостроительной деятельности | - STAT_OBJ_URB | - символьное | - Stat_obj_urb |
| - 9 | - Состояние существующего объекта градостроительной деятельности | - STATUS_EXIST | - символьное | - Status_exist |
| - 10 | - Состояние планируемого объекта градостроительной деятельности | - STATUS_PLAN | - символьное | - Status_plan |
| - 11 | - Основание для градостроительной деятельности | - BASIS_URB_PLAN | - символьное |  |
| - 12 | - Срок реализации плана, лет | - DATE_REAL | - вещественное |  |
| - 13 | - Вид разрешенного использования | - TYPE_USING | - символьное | - Type_using |
| - 14 | - Тип ОКС учебно-образовательного назначения | - TYPE_OKS_TEACH | - символьное | - Type_oks_teach |
| - 15 | - Тип ОКС спортивного назначения | - TYPE_OKS_SPORT | - символьное | - Type_oks_sport |
| - 16 | - Тип ОКС здравоохранения | - TYPE_OKS_MEDIC | - символьное | - Type_oks_medic |
| - 17 | - Тип ОКС социального обеспечения | - TYPE_OKS_SOCIAL | - символьное | - Type_oks_social |
| - 18 | - Тип ОКС производственного и коммунально-складского назначения | - TYPE_OKS_COMM | - символьное | - Type_oks_comm |
| - 19 | - Тип ОКС отдыха и туризма | - TYPE_OKS_RELAX | - символьное | - Type_oks_relax |
| - 20 | - Тип ОКС сельскохозяйственного назначения | - TYPE_OKS_AGRIC | - символьное | - Type_oks_agric |
| - 21 | - Тип ОКС специального назначения | - TYPE_OKS_SPECIAL | - символьное | - Type_oks_special |
| - 22 | - Тип ОКС внешнего автомобильного транспорта | - TYPE_OKS_HIGHWAY | - символьное | - Type_oks_highway |
| - 23 | - Тип ОКС транспортных сооружений | - TYPE_OKS_TRANSP_CONST | - символьное | - Type_oks_transp_const |
| - 24 | - Тип ОКС электроэнергетики | - TYPE_OKS_ELECTR | - символьное | - Type_oks_electr |
| - 25 | - Тип напряжения ЛЭП | - TYPE_VOLTAGE | - целое | - Type_voltage |
| - 26 | - Тип напряжения подстанции | - TYPE_VOLTAGE_PST | - целое | - Type_voltage_pst |
| - 27 | - Особенности ЛЭП | - FEATURE_LEP | - символьное | - Feature_lep |
| - 28 | - Тип ОКС водоснабжения | - TYPE_OKS_WATER | - символьное | - Type_oks_water_supply |
| - 29 | - Тип ОКС водоотведения | - TYPE_OKS_DRAINAGE | - символьное | - Type_oks_water_drainage |
| - 30 | - Тип ОКС газоснабжения | - TYPE_OKS_GAS | - символьное | - Type_oks_gas |
| - 31 | - Тип ОКС теплоснабжения | - TYPE_OKS_HEAT | - символьное | - Type_oks_heat |
| - 32 | - Тип ОКС связи | - TYPE_OKS_CONNECT | - символьное | - Type_oks_connect |
| - 33 | - Категория автомобильной дороги | - CATEG_ROAD | - символьное | - Categ_road |
| - 34 | - Вид линии связи | - TYPE_LINE_COMM | - символьное | - type_line_comm |
| - 35 | - Вид линии электропередач | - TYPE_LEP | - символьное | - Type_lep |
| - Объекты культурного наследия (ОКН) |  |  |  |  |
| - 1 | - Идентификатор | - OBJECT_ID | - целое |  |
| - 2 | - Код объекта | - CLASS_ID | - целое |  |
| - 3 | - Вид ОКН | - TYPE_OKN | - символьное | - type_okn |
| - 4 | - Категория историко-культурного значения ОКН | - CATEG_OKN | - символьное | - Categ_okn |
| - 5 | - Общая видовая принадлежность объекта | - TYPE_ACCESS | - символьное | - Type_access |
| - 6 | - Использование объекта культурного наследия или пользователь | - USE |  | - Use |
| - 7 | - Площадь ОКН, метр квадратный | - AREA | - вещественное |  |
| - Объекты улично-дорожной сети населенного пункта |  |  |  |  |
| - 1 | - Идентификатор | - OBJECT_ID | - целое |  |
| - 2 | - Код объекта | - CLASS_ID | - целое |  |
| - 3 | - Значение улиц и дорог в структуре населенного пункта | - VALUE_ROAD | - символьное | - Value_road |
| - 4 | - Статус улиц и дорог в населенном пункте | - STATUS_ROAD | - символьное | - Status_road |
| - 5 | - Категория улиц и дорог в населенном пункте | - CATEGORY_ROAD | - символьное | - Category_road |
| - 6 | - Расположение улиц и дорог в структуре застройки | - LOCATION_ROAD | - символьное | - Location_road |
| - 7 | - Тип улиц и дорог по способу движения | - TYPE_ROAD_TRAFFIC | - символьное | - Type_road_traffic |
| - 8 | - Тип проезда | - TYPE_PASSAGE | - символьное | - Type_passage |
| - 9 | - Субъект градостроительных отношений | - SUBJ_URB_RAL | - символьное | - Subj_urb_ral |
| - 10 | - Статус объекта градостроительной деятельности | - STAT_OBJ_URB | - символьное | - Stat_obj_urb |
| - Особо охраняемые территории |  |  |  |  |
| - 1 | - Идентификатор | - OBJECT_ID | - целое |  |
| - 2 | - Код объекта | - CLASS_ID | - целое |  |
| - 3 | - Вид земель особо охраняемых природных территорий | - TYPE_PROTECT_LAND | - символьное | - Type_protect_land |
| - Зоны с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |
| - 1 | - Идентификатор | - OBJECT_ID | - целое |  |
| - 2 | - Код объекта | - CLASS_ID | - целое |  |
| - 3 | - Вид охранной зоны | - TYPE_SECURITY_ZONE | - символьное | - Type_security_zone |
| - 4 | - Класс (размер) санитарно-защитной зоны | - CLASS_SANIT_ZONE | - символьное | - Class_sanit_zone |
| - 5 | - Размер санитарного разрыва, метр | - SIZE_SANIT_GAP | - символьное |  |
| - Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
| - 1 | - Идентификатор | - OBJECT_ID | - целое |  |
| - 2 | - Код объекта | - CLASS_ID | - целое |  |
| - 3 | - Источник природной чрезвычайной ситуации | - SOURCE_NATURE_ACC | - символьное | - Source_nature_acc |
| - Леса |  |  |  |  |
| - 1 | - Идентификатор | - OBJECT_ID | - целое |  |
| - 2 | - Код объекта | - CLASS_ID | - целое |  |
| - 3 | - Целевое назначение лесов | - FOREST_PURPOSE | - символьное | - Forest_purpose |
| - 4 | - Категории защитных лесов | - FOREST_CATEGORY | - символьное | - Forest_category |
| - 5 | - Площадь, километр квадратный | - AREA | - вещественное |  |
| - Поверхностные водные объекты |  |  |  |  |
| - 1 | - Идентификатор | - OBJECT_ID | - целое |  |
| - 2 | - Код объекта | - CLASS_ID | - целое |  |
| - 3 | - Тип поверхностного водного объекта | - TYPE_WATER_SURFACE | - символьное | - Type_water_surface |
| - 4 | - Площадь, километр квадратный | - AREA | - вещественное |  |

7. Описание используемых справочников и классификаторов

Справочники

(перечень текстовых значений атрибутов)

| Номер справочника | Наименование справочника | Кодовое наименование справочника | Список значений атрибутов | Код значения атрибута |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-3 | Категория улиц и дорог в населенном пункте | Category_road | Скоростного движения | 1 |
|  |  |  | Регулируемого движения | 2 |
|  |  |  | Непрерывного движения | 3 |
| 14-2 | Класс (размер) санитарно-защитной зоны | Class_sanit_zone | I (1000 м) | 1 |
|  |  |  | II (500 м) | 2 |
|  |  |  | III (300 м) | 3 |
|  |  |  | IV (100 м) | 4 |
|  |  |  | V (50 м) | 5 |
|  |  |  | IIIА | 6 |
|  |  |  | IIIБ | 7 |
|  |  |  | IIIВ | 8 |
|  |  |  | IVА | 9 |
|  |  |  | IVБ | 10 |
|  |  |  | IVВ | 11 |
|  |  |  | IVГ | 12 |
|  |  |  | Лес, выполняющий функции защиты природных и иных объектов | 13 |
|  |  |  | Ценный лес | 14 |
| 21-1 | Целевое назначение лесов | Forest_purpose | Защитный лес | 1 |
|  |  |  | Зеленая зона, лесопарковая зона | 2 |
| 08-1 | Значение ОКС | Importance_oks | Местного значения | 1 |
| 13-5 | Значение особо охраняемых природных территорий | Importance_oopt | Регионального значения | 1 |
|  |  |  | Местного значения | 2 |
| 12-4 | Расположение улиц и дорог в структуре застройки | Location_road | В жилой застройке | 1 |
| 16-1 | Источник природной чрезвычайной ситуации | Source_nature_acc | Землетрясение | 1 |
|  |  |  | Наводнение | 2 |
|  |  |  | Половодье | 3 |
|  |  |  | Паводок | 4 |
|  |  |  | Подтопление | 5 |
| 12-2 | Статус улиц и дорог в населенном пункте | Status_road | Дорога, улица местного значения | 1 |
|  |  |  | Региональный | 2 |
| 26-2 | Вид транспорта | Transp_type | Автомобильный | 1 |
| 08-4 | Вид линии электропередач | Type_lep | Воздушная линия электропередачи | 1 |
| 08-48 | Вид линии связи | Type_line_comm | Кабельная линия связи | 1 |
|  |  |  | Спутниковая линия связи | 2 |
| 20-4 | Тип полезных ископаемых | Type_mineral | Воды подземные | 1 |
| 09-1 | Вид ОКН | Type_okn | Памятник | 1 |
| 08-17 | Тип ОКС производственного и коммунально-складского назначения | Type_oks_comm | Склад временного хранения | 1 |
| 08-41 | Тип ОКС связи | Type_oks_connect | Линия электросвязи | 1 |
|  |  |  | Антенно-мачтовые сооружения | 1 |
| 08-13 | Тип ОКС культурно-досугового назначения | Type_oks_cult | Библиотека, читальный зал | 1 |
|  |  |  | Концертный зал | 2 |
|  |  |  | Клуб | 3 |
|  |  |  | Кинотеатр | 4 |
| 08-28 | Тип ОКС электроэнергетики | Type_oks_electr | Подстанция (ПС) | 1 |
|  |  |  | Линия электропередачи (ЛЭП) | 2 |
| 08-37 | Тип ОКС газоснабжения | Type_oks_gas | Газопровод прочий | 1 |
| 08-40 | Тип ОКС теплоснабжения | Type_oks_heat | Котельная | 2 |
| 08-22 | Тип ОКС внешнего автомобильного транспорта | Type_oks_highway | Дорога обычного типа регионального значения | 1 |
|  |  |  | Дорога обычного типа местного значения | 2 |
| 08-15 | Тип ОКС здравоохранения | Type_oks_medic | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | 1 |
| 08-18 | Тип ОКС отдыха и туризма | Type_oks_relax | Туристическая база | 1 |
|  |  |  | Кемпинг, мотель | 2 |
| 08-20 | Тип ОКС специального назначения | Type_oks_special | Кладбище | 1 |
| 08-14 | Тип ОКС спортивного назначения | Type_oks_sport | Стадион, спортивная арена | 1 |
|  |  |  | Спортивный зал | 2 |
| 08-12 | Тип ОКС учебно-образовательного назначения | Type_oks_teach | Дошкольное образовательное учреждение | 1 |
|  |  |  | Общеобразовательное учреждение | 2 |
| 08-27 | Тип ОКС транспортных сооружений | Type_oks_transp_const | Мост, путепровод | 1 |
| 08-35 | Тип ОКС водоотведения | Type_oks_water_drainage | Канализация магистральная | 1 |
|  |  |  | Канализация прочая | 2 |
| 08-34 | Тип ОКС водоснабжения | Type_oks_water_supply | Водопровод | 1 |
|  |  |  | Насосная станция | 2 |
| 14-5 | Вид иных зон | Type_other_zone | Береговая полоса | 1 |
| 01-5 | Тип населенного пункта | Type_population | Поселок | 1 |
| 13-1 | Вид земель особо охраняемых природных территорий | Type_protect_land | Дендрологический парк | 1 |
| 14-1 | Вид охранной зоны | Type_security_zone | Охранная зона автомобильных дорог (Придорожная полоса) | 1 |
| 22-1 | Тип поверхностного водного объекта | Type_water_surface | Водоток (река, ручей, канал) | 1 |
|  |  |  | Водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище) | 2 |
| 05-2 | Тип зоны | Type_zone_town | Жилая зона (Ж) | 1 |
|  |  |  | Общественно-деловая зона (О) | 2 |
|  |  |  | Зона производственного использования (П) | 3 |
|  |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | 4 |
|  |  |  | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | 5 |
|  |  |  | Зона рекреационного назначения (Р) | 6 |
|  |  |  | Зона специального назначения (Сп) | 7 |

8. Проект выписки генерального плана

Настоящий Генеральный план разработан в соответствии с действующим законодательством, в том числе «Градостроительным Кодексом Российской федерации» и другими действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Челябинской области.

Разработка генерального плана поселка Тургояк Миасского городского округа Челябинской области выполнена по заказу Администрации Миасского городского округа в соответствии с муниципальным контрактом № 337 от 05.11.13 г. и техническим заданием на проектирование.

Генеральный план поселка Тургояк Миасского городского округа Челябинской области разработан ООО «Градостроительство» (г. Саранск, 2013 г.), на основании задания на проектирование.

Генеральный план поселка Тургояк Миасского городского округа Челябинской области – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселка, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2023 г.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2033 г.

Поселок Тургояк административно входит в состав Миасского городского округа. Часть поселка расположено в прибрежной полосе особо охраняемой территории регионального значения памятник природы оз. Тургояк.

Протяжённость посёлка с севера на юг - 4,5 км, с запада на восток - 2 км.

Посёлок расположен на восточном склоне Ильменских гор, между восточным берегом озера Тургояк и западным берегом реки Миасс, в 18 км к северу от железнодорожной станции Миасс I. Неподалёку от посёлка находится Ильменский заповедник.

Схемой территориального планирования Челябинской области (Челябинскгражданпроект, 2008 г.) выделена горнолесная зона (северо-западная часть области), которая имеет свою направленность развития: предусмотрено формирование центров индустрии отдыха и туризма на базе существующих и развиваемых особо охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, ботанических, геологических и гидрологических памятников природы и др.), горно-спортивных комплексов.

Общая площадь поселка составляет 430,0 га, в том числе площадь земель под застройку индивидуальными и среднеэтажными жилыми домами - 222,24  га.