ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация Миасского городского округа

Челябинской области

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ПОСЕЛКА ТУРГОЯК МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка.

МК337-2013-ОМ

2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация Миасского городского округа

Челябинской области

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ПОСЕЛКА ТУРГОЯК МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

МК337-2013-ОМ

Директора:                                                                         М. Ю. Смолькин

Заместитель директора                                                   О.Ф. Игнатьева

по производству

2013

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | Игнатьева О. Ф. |
| Начальник производственного (проектного) отдела |  | Чендырев А.А. |
| Геодезист |  | Киселева А.Я. |
| Картограф |  | Пузаков А.А. |
| Инженер по землеустройству и инвентаризации строений и сооружений |  | Ширяева Е.А. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Эколог |  | Попкова Т.В. |
| Инженер-проектировщик по аналитической работе в сфере градостроительства |  | Капаев М.А. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Инженер-АСУП |  | Елизаров А.В. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации Миасского городского округа Челябинской области , ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

Структура и состав проектных материалов

Правил землепользования и застройки

поселка Тургояк Миасского городского округа Челябинской области

| Номер | Обозначение | Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МК337- 2013-ПЗиЗ | Пояснительная записка (правила землепользования и застройки) |  |
| Часть 1 |  | Правила землепользования и застройки поселка Тургояк |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 1. Карта градостроительного зонирования территории | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 2. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:5 000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | МК337-2013-CD1-ПЗиЗ | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:1-2, М 1:2000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

| Наименование | Примечание |
| --- | --- |
| Общая часть | 5 |
| Раздел 1. Виды территориальных зон | 7 |
| Раздел 2. Характеристика территориальных зон, градостроительные регламенты | 8 |
| Раздел 3. Зоны с особыми условиями использования территории | 23 |
| Графические материалы |  |
| п. Тургояк. Карта градостроительного зонирования территории. | М 1:2 000 |
| п.Тургояк. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | М 1:2 000 |

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2 и 3 части правил землепользования и застройки территории поселка Тургояк – «Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты» выполнены по заказу Администрации Миасского городского округа в соответствии с муниципальным контрактом  № 337от 05.11.13 г. и техническим заданием на проектирование.

Основные  понятия

(в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, статья 1):

- правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

- градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

- территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

- градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков  и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Градостроительное зонирование «переводит» на правовой язык общие решения Генерального плана и тем самым обеспечивает его последовательную реализацию и внесение текущих изменений по установленным процедурам.

«Карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты» содержат текстовую и графическую части.

Текст включает:

*виды и характеристику территориальных зон;

*градостроительные регламенты (для всех видов зон):

- основные виды разрешенного использования;

- условно разрешенные виды использования (подлежащие обсуждению на публичных слушаниях);

- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними;

- параметры разрешенного строительства на земельных участках.

*ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Графическая часть – чертежи:

- п Тургояк. Карта градостроительного зонирования территории.  М 1:5 000;

Примечание: Важный вопрос юридического регламентирования использования недвижимости связан с отношением к уже имеющимся правам на земельные участки и недвижимость в тех случаях, когда существующее использование не соответствует  регламентам для данной зоны. В этих случаях устанавливается, что подобный объект может существовать в этом качестве сколь угодно долго, но без каких – либо строительных изменений. Последние разрешается осуществлять в отношении объектов с неподтвержденным использованием только в направлении приведения их использования в соответствие с регламентом по данной зоне и при условии, что существование и использование объектов недвижимости неопасно для жизни и здоровья людей, для природной и культурно-исторической среды.

РАЗДЕЛ 1. ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Принцип построения территориальных зон базируется на основных чертежах  Генерального плана п. Тургояк и Генерального плана Миасского городского округа «Планировочная структура поселка», «Схема функционального зонирования территории поселка».

При установлении границ территориальных зон учтены границы:

- существующей застройки поселка;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития,

- определенных генеральным планом поселка;

- существующего землепользования;

- естественные границы природных объектов;

- красные линии в застройке.

Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных регламентов, который распространяется на любые виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах одной территориальной зоны. В другой территориальной зоне соответственно действует другой набор регламентов.

Проектом определены следующие виды территориальных зон:

А – особо охраняемые территории и объекты, в т. ч.

А 1 – особо охраняемые природные территории

А 3 - рекреационные:

А 3.2 – зеленые насаждения общего пользования

А 3.4 – пляжи

А 3.5 – объекты физкультуры и спорта

А 3.6 – объекты туризма и других видов активного отдыха

А 3.7 – учреждения отдыха

А 3.9 – курортные объекты

Б – общественные-деловые, в т. ч.:

Б 1 – административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительные, общественно- коммерческие;

Б 2 – учебные (учреждения профессионального образования)

В – жилые, в т. ч.:

В 1 – усадебная и коттеджная застройка

В 4 – 4-эт и выше

Г – производственные, в т. ч.:

Г 3 – коммунально-складские

Е – специального назначения, в т. ч.:

Е 1 – кладбища

И – сельскохозяйственного использования, в т. ч.:

И 4  – крестьянские фермерские хозяйства

К – инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч.:

К 2 – внешнего автомобильного транспорта (с придорожной полосой)

К 3 – магистрали городского и районного значения, основные улицы в  застройке

К 9 – магистральные коллекторы водоотведения с охранной зоной

Примечание:

На «Карте градостроительного зонирования территории» и в пояснительной записке приняты следующие обозначения:

01 В1

_____вид территориальной зоны

______№ территориальной зоны

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Состав территориальных зон определен в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 35, п. 1-15.

Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом требований технических регламентов, требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

Во всех зонах, где предусматривается размещение объектов капитального строительства, необходимы подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки и межевания этих территорий). Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территории памятников истории и культуры, в границах территории общего пользования, на территориях,  занятых линейными объектами, предоставленных для добычи полезных ископаемых.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, на городские леса, водные объекты общего пользования, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, иных водохозяйственных сооружений, для земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Челябинской области или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

А. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ

Зона А включает территории предназначенные и используемые для организации отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности населения, и подразделяется на 2 группы зон:

А 1 – особо охраняемые природные территории

А 3 – рекреационные

А 1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В состав зоны А1 включена территория дендрологического парка, расположенного в западной части поселка Тургояк

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель особо охраняемых природных территорий. Порядок использования и охраны земель особо охраняемых природных объектов устанавливаются органами государственной власти в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях». На территориях особо охраняемых природных объектов и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся ООПТ, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

А 3  РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

В состав рекреационных зон включены территории, занятые городскими лесами, зелеными насаждениями общего пользования (парки, скверы, бульвары), водными объектами, учреждениями отдыха, а также территории, предназначенные для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом.

Рекреационные зоны предназначены для обеспечения экологической безопасности среды жизнедеятельности, сохранения природной среды, для организации мест массового, разностороннего отдыха населения, для осуществления культурно-досуговой, оздоровительной деятельности, в т. ч.:

А 3.2 – зеленые насаждения общего пользования

А 3.4 – пляжи

А 3.5 – объекты физкультуры и спорта

А 3.6 – объекты туризма и других видов активного отдыха

А 3.7 – учреждения отдыха

А 3.9 – курортные объекты

А 3.2.  Зеленые насаждения общего пользования

Зона А 3.2  предназначена для организации мест массового, разностороннего отдыха  населения.

1.  Основные виды разрешенного использования

  - озелененные территории

  - дорожно-тропиночная сеть

  - площадки отдыха и игр

  - зрелищные сооружения

  - крупные спортивные сооружения и объекты рекреации

  - временные нестационарные объекты

  - объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

2.  Условно разрешенные виды использования

  - объекты культа

  - объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для инженерно-технического снабжения объектов, расположенных за границами данной территории (транзитные и магистральные сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

  - административно-хозяйственные здания и сооружения, связанные с функционированием данной территории

3. Вспомогательные виды  разрешенного использования

3.1 открытые эстрады

3.2 танцплощадки

3.3 прокат игрового и спортивного инвентаря

  - аттракционы

  - элементы благоустройства, малые архитектурные формы

  - общественные  туалеты

3.7 площадки для установки сменных мусоросборников

3.8 места парковки легковых автомобилей (из расчета 15 м-место на 100 единовремен-ных посетителей)

  - пункты первой медицинской помощи

4.0 опорные пункты милиции

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территории общего пользования.

А 3.4 Пляжи

1. Основные виды разрешенного использования

  - оборудованные пляжи

  - водно-спортивные сооружения

  - открытые спортивные площадки

  - временные нестационарные объекты

  - спасательная служба

2. Условно разрешенные виды использования

  - объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

  - хозяйственные сооружения, связанные с функционированием данной территории

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

  - места парковки легковых автомобилей (из расчета 20 м-мест на 100 единовремен-ных посетителей)

  - пункты первой медицинской помощи

  - опорные пункты милиции

  - пункты проката

  - причалы плавучих средств

А 3.5  Объекты физкультуры и спорта

1.  Основные виды разрешенного использования

  - спортивные здания и сооружения

  - спортивно-зрелищные комплексы

  - спортивные площадки

  - пляжи

  - временные нестационарные объекты

  - объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

2. Условно разрешенные виды использования

  - объекты культа

  - объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для инженерно-технического снабжения объектов, расположенных за границами данной территории (транзитные и магистральные сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

  - административно-хозяйственные здания и сооружения, связанные с функционированием данной территории

  - предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

  - гостиницы для спортсменов

3.  Вспомогательные виды разрешенного использования

  - места парковки легковых автомобилей (из расчета 20 м-мест на 100 единовременных посетителей)

  - пункты первой медицинской  помощи

  - опорный пункт милиции

  - озелененные территории

  - дорожно-тропиночная сеть

  - пункты проката

  - аттракционы

  - элементы благоустройства, малые архитектурные формы

  - общественные туалеты

А 3.6 Объекты туризма и других видов активного отдыха

1. Основные виды разрешенного использования

  - спальные корпуса

  - озелененные территории

  - дорожно-тропиночная сеть

  - водно-спортивные станции, причалы

  - спасательные станции

  - пляжи

  - площадки для игр и занятий различными видами спорта

  - культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные комплексы

  - временные нестационарные объекты

  - объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др)

2. Условно разрешенные виды использования

  - объекты культа

  - объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для инженерно-технического снабжения объектов, расположенных за границами данной территории (транзитные и магистральные сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

  - административно-хозяйственные здания и сооружения, связанные с функционированием данной территории

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 места парковки легковых автомобилей (из расчета 20 м-мест на 100 единовременных посетителей)

3.2 пункты первой медицинской помощи

3.3 опорные пункты милиции

3.4 пункты проката

3.5 элементы благоустройства, малые архитектурные формы

3.6 общественные туалеты

А 3.7 Учреждения отдыха

1. Основные виды разрешенного использования

1.1. спальные корпуса

1.2 гостиничные корпуса для отдыхающих

1.3 здания и сооружения культурно-массового назначения

1.4 спортивные сооружения, площадки

1.5 пляжи, лодочная станция

1.6 временные нестационарные объекты

1.7 объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др)

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для инженерно-технического снабжения объектов, расположенных за границами данной территории (транзитные и магистральные сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др)

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 места парковки легковых автомобилей – из расчета 2 машино-места на 10 отдыхающих

3.2 служебно-бытовые помещения, сооружения

3.3 предприятия питания

3.4 прокат игрового и спортинвентаря

3.5 зеленые насаждения (не менее 50 % площади земельного участка учреждений отдыха)

3.6 ограждение участка учреждения

А 3.9  Курортные объекты

1.  Основные виды разрешенного использования

  - площадки отдыха и игр

  - зрелищные, спортивные здания и сооружения, объекты рекреации

  - водно-спортивные сооружения

  - комплексы, здания и сооружения культурно-массового культурно-досугового и физкультурно-оздоровительного назначения

1.5гостиницы, спальные корпуса, дома приема гостей, центры обслуживания туристов, жилые здания, в том числе для обслуживающего персонала

  - банно-оздоровительные комплексы

  - объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

  - дороги, проезды к объектам, расположенным на данной территории с параметрами: с одной полосой движения - 15 м, с двумя полосами движения - 20 м

2. Условно разрешенные виды использования

  - объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для инженерно технического снабжения объектов, расположенных за границами данной территории (транзитные и магистральные сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

  - центры народной и др. медицины

  - учебные, учебно-производственные корпуса

  - поликлиники, амбулатории

  - учреждения дошкольного и начального школьного образования

  - автозаправочные станции

  - объекты иного специального назначения

  - мастерские по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей

3.  Вспомогательные виды разрешенного использования

  - тротуары, велосипедные дорожки

  - озелененные территории

  - дорожно-тропиночная сеть

  - элементы благоустройства, малые архитектурные формы

  - общественные туалеты

  - спасательная служба

  - пункты первой медицинской помощи

  - опорные пункты милиции

  - информационные центры, компьютерные центры

  - предприятия связи

  - площадки для сбора твердых бытовых отходов

  - административно-хозяйственные здания и сооружения, связанные с функционированием данной территории

  - парковочные гаражи, стоянки

  - предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживании в т.ч. рынки, комплексы оптовой, мелкооптовой торговли, и общественного питания

  - пожарные депо

# Б. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности,  административных, научно-конструкторских и проектных учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений, сооружений и стоянок автомобильного транспорта; центров деловой, финансовой, общественной активности.

Б 1 Административно-деловая, торгово-бытовая,культурно-просветительная, общественно-коммерческая зона

1. Основные виды разрешенного использования

1.1  культурно-досуговые центры многофункциональные или целевого назначения

1.2  библиотеки, архивы

1.3  информационные центры, компьютерные центры

1.4  учреждения культуры и искусства

1.5  предприятия связи

1.6  кредитно-финансовые учреждения

1.7  предприятия торговли, общественного питания

1.8  художественные магазины-салоны, центры народных ремесел

1.9  предприятия бытового обслуживания населения

1.10 гостиницы, общежития, дома приема гостей, центры обслуживания туристов

1.11 организации и учреждения управления, юстиции, общественные организации

1.12 офисы различных фирм, компаний, представительств

1.13 печать, пресса, рекламные агентства

1.14 объекты культа

1.15 банно-оздоровительные комплексы

1.16 поликлиники, амбулатории, аптеки

1.17 учреждения дополнительного образования

1.18 временные нестационарные объекты

1.19 объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

1.20 дороги, проезды к объектам, расположенным на данной территории с параметрами: с одной полосой движения – 15 м, с двумя полосами движения – 20 м

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 жилые здания, жилые квартиры в зданиях смешанного использования

2.2  центры народной и др. медицины

2.3 коммерческие парковочные гаражи подземные площадью не более 500 м2

2.4 гаражи-стоянки

2.5 автозаправочные станции

2.6 рынки крытые и открытые

2.7 объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для инженерно-технического снабжения объектов, расположенных за границами данной территории (транзитные и магистральные сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 скверы, бульвары, набережные

3.2 открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей – на каждые      30 м2 площади здания общественного назначения

3.3 общественные туалеты площадью не более 60 м2

* Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков, иных объектов недвижимости устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе разработки и утверждения документации по планировке территорий.

* Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территории памятников истории и культуры.

Б 2 Учебная зона (учреждений профессионального образования)

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 учебные, учебно-производственные корпуса

1.2 административно-общественные центры (дирекция, библиотека, актовый зал с клуб-ом, технический центр, музеи, пункты питания, здравпункт или поликлиника и т. д.)

1.3 садово-парковая зона

1.4 научный центр

1.5 спортивные комплексы (стадион, спортивный корпус, спортивные площадки и др.)

1.6 хозяйственные объекты (мастерские, склады, гаражи и т. д.)

1.7 временные нестационарные объекты

1.8 объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

1.9 дороги, проезды к объектам, расположенным на данной территории с параметрами: с одной полосой движения – 15 м, с двумя полосами движения – 20 м

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 коммерческие парковочные гаражи подземные или наземные (с учетом нормативного расстояния от них до зданий различного назначения)

2.2 общежития для студентов

2.3 жилые дома для профессорско-преподавательского состава и обслуживающего персонала

2.4 магазины, комплексный приемный пункт с мастерскими и парикмахерской

2.5 детское дошкольное учреждение

2.6 объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для инженерно-техническо-го снабжения объектов, расположенных за границами данной территории (транзитные и магистральные сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 места парковки легковых автомобилей – из расчета 15 машино-мест на 100 работающих и студентов

В.   ЖИЛЫЕ  ЗОНЫ

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. В состав жилых зон включаются зоны застройки домами блокированного типа, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В них допускается размещение различных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых сооружений, парковок автомобильного транспорта, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В 1 Зона усадебной и коттеджной застройки

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками

1.2 блокированные жилые дома на несколько семей с придомовыми участками

1.3 объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

1.4 жилые улицы, переулки, проезды с параметрами: минимальная ширина в красных линиях в пределах зоны должна составлять для жилых улиц с двумя полосами движения – 20 м, для проездов и переулков с одной полосой движения – 15 м

1.5 детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы

2.Условно разрешенные виды использования

2.1  объекты внешкольного воспитания

2.2  объекты культа

2.3  объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования с общей площадью объекта, превышающей 150 м2

2.4  центры народной и др. медицины

2.5  мастерские по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей

2.6  мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов)

2.7  многоквартирные 1-2-эт. жилые дома

2.8  учреждения дошкольного и начального школьного образования

2.9  временные нестационарные объекты

2.10 объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для инженерно-технического снабжения объектов, расположенных за границами данной территории (транзитные и магистральные сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными   нормами

3.2 содержание и строения для содержания скота, мелких домашних животных и птицы

3.3 индивидуальные бани, надворные туалеты

3.4  хозяйственные постройки

3.5  сады, огороды, палисадники, зеленые насаждения

3.6  теплицы

3.7 индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы

3.8  объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы)

3.9  для обособленных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 легковых а/м на 1 участок

3.10 для блокированных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 легковую а/м на 1 земельный участок

3.11 опорный пункт охраны порядка

3.12 объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования с общей площадью объекта не более 150 м2

3.13 ветеринарные приемные пункты без содержания животных

3.14 площадки для сбора твердых бытовых отходов

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Максимальная площадь участка, м2 Минимальная площадь участка (включая площадь застройки), м: - для жилых домов усадебного типа - для блокированных жилых домов ( из расчета на одну квартиру) | 1500 450 250 |
| Минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным строением (отступ от красной линии улиц), м: - в сохраняемой застройке - при реконструкции и новом строительстве | по сложившейся линией застройки не менее 5 м |
| Минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным строением (отступ от красной линии проездов), м: - в сохраняемой застройке - при реконструкции и новом строительстве | по сложившейся линией застройки не менее 3м |
| Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов | не менее 5 м |
| Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями, м: - от границ соседнего участка до: - основного строения - постройки для содержания скота и птицы - других построек: бани, гаража, сарая и др. - окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек ( бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках - от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке: | 3 4 1 6-15 в соответствии с техрегламентом ФЗ-123, гл. 16, табл. 11 и СП 30-102-99 |
| Минимальная ширина участка по фронтону улицы, м: - для участка, площадью 600 кв м и менее - для участка, площадью более 600 кв м до 1000 м2 - для участка, площадью более 1000 кв м до 1500 м2 - для блокированного жилого дома | 20 25 30 18 |
| Минимальное расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов | не менее 15 м (Техрегламент, глава 16, ст.69) |
| Коэффициент застройки территории: - для жилых домов усадебного типа - для блокированных жилых домов | не более 0,45 не более 1,4 |

Примечания:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка  хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. В данных случаях минимальное расстояние от границ землевладения до строений определяется, исходя из целевого назначения постройки (помещения) со стороны границы соседнего землевладения.

3. Высота строений:

для всех основных строений:

- количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно)   мансардного этажа, с соблюдением норм освещенности соседнего участка

- высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли					не более  9,6 м

- до конька скатной кровли					не более 13,6 м

для всех вспомогательных строений:

- высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли					не более 4 м

- до конька скатной кровли					не более 7 м

как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не  допускается.

5.  Требования к ограждению земельных участков:

- характер ограждения и его высота должны быть единообразными                                   как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы

- высота ограждения должна быть не более 2 м (в соответствии с СН 441-72*)

*Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территории памятников истории и культуры. В зонах охраны памятников истории и культуры режим нового строительства и реконструкции – в соответствии с требованиями, установленными утвержденным проектом «Историко-культурный опорный план и проект охранных зон г. Миасса Челябинской области».

# В 4 Зона застройки в 4 этажа и выше (многоквартирных домов в 4-5 этажей и выше)

1. Основные виды разрешенног использования

1.1 многоквартирные дома в 4 этажа и выше

1.2 объекты торгово-бытового обслуживания, предприятия общественного питания, помещения общественного назначения – отдельно стоящие, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека, требующих устройства санитарно-защитных зон

1.3 временные нестационарные объекты

1.4 объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др)

1.5 жилые улицы, переулки, проезды с параметрами: минимальная ширина в красных линиях в пределах зоны должна составлять для жилых улиц с двумя полосами движения – 20 м, для проездов и переулков с одной полосой движения – 15 м

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 квартиры в многоквартирных домах, которые разрешается использовать для занятий бизнесом или торговлей на 1 этаже после изменения разрешенного использования

2.2 объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования площадью, превышающей разрешенных «по праву»

2.3 объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для инженерно-технического снабжения объектов, расположенных за границами данной территории (транзитные и магистральные сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др)

2.4 предприятия V класса по санитарной классификации и безвредные

2.5 отделения милиции

2.6 центры народной и др. медицины

2.7 административные организации, офисы, конторы

2.8 издательства и редакционные офисы

2.9 компьютерные центры

2.10 рекламные агентства

2.11 мастерские по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей

2.12 объекты культа

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 скверы, бульвары

3.2 учреждения дошкольного и школьного образования

3.3 библиотеки, залы, клубы, центры общения и досуговых занятий

3.4 помещения для занятий спортом

3.5 поликлиники, аптеки

3.6 почтовые отделения, телефон

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Минимальная площадь участка многоквартирного дома, м2/чел.: - при уплотнении существующей застройки - в проектируемой застройке | 19,1 – 15,2 17,2 – 12,2 |
| Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями, а также и производственными | На основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожар-ных требований и санитарных разрывов |
| Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий: - до хозяйственных построек - до площадок для выгула собак | не менее 20м не менее 40м |
| Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке (при жилищной обеспеченности 18 м2 общей площади на 1 человека), м2/чел. - площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста - площадок для отдыха взрослого населения - площадок для занятий физкультурой - для хозяйственных целей и выгула собак - для стоянки автомашин | 0,7 0,1 2,0 0,3 0,8 |
| Отступ линии жилой застройки от красных линий: - магистральных улиц - жилых улиц | не менее 6м не менее 3м |
| Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву» | Размещаются в первых этажах многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что входы для посетителей предпри-ятий обслуживания размещаются со стороны улицы и имеется достаточно места для автостоянок |
| Высота зданий: для жилых зданий количество надземных этажей | 4 эт. и выше |
| Минимальное расстояние от границ участков до лесных массивов | Не менее 50 м |

*Автостоянки и паркинги – при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых и общественных зданий, в т. ч. учреждений образования и здравоохранения (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, табл. 7.1.1; техрегламентом ФЗ-123, гл. 16, табл. 16).

Г.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ЗОНЫ

В состав производственных зон включены территории коммунально-складских предприятий.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, коммунально-складских объектов, научно-производственных комплексов и обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной структур, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных  зон таких объектов.

Виды производственных зон:

Г 3  коммунально-складские зоны

Г 3  Коммунально-складские зоны

Зона функционирования, модернизации и реконструкции, размещения коммунально-складских и производственных объектов V класса вредности и безвредных.

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 коммунально-складские и производственные объекты V класса вредности  и безвредные

1.2 объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др)

1.3 временные нестационарные объекты

1.4 санитарно-защитные зоны шириной не более 50 м

1.5 дороги, проезды к объектам, расположенным на данной территории с параметрами: с одной полосой движения – 15 м, с двумя полосами движения –    20 м

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 санитарно-технические сооружения

2.2 объекты иного специального назначения

2.3 объекты культа

2.4 объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для инженерно-технического снабжения объектов, расположенных за границами данной территории (транзитные и магистральные сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 озелененные территории

3.2 административные организации, офисы, конторы

3.3 спортивные площадки, спортивные залы, универсальные спортивные комплексы

3.4 консультативные поликлиники, пункты первой медицинской помощи

3.5 предприятия бытового обслуживания

3.6 предприятия торговли, в т. ч. рынки, комплексы оптовой, мелкооптовой торговли, и общественного питания

3.7 предприятия связи

3.8 кредитно-финансовые организации

3.9 учреждения управления, жилищно-коммунального хозяйства

3.10 пожарные депо

3.11 издательства и редакционные офисы с типографиями

3.12 коммерческие и индивидуальные гаражи, многоэтажные гаражи, стоянки (в т. ч. открытые) краткосрочного и долгосрочного хранения автомобилей

3.13 площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей

3.14 теле-радио студии

3.15 рекламные агентства

3.16 ветеринарные пункты

Примечание:

Размещение новых объектов, предприятий и эксплуатация существующих объектов возможны при условии разработки проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны  в установленном порядке (п. 2.1, 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция).

Основные параметры:

1. Плотность застройки производственных площадок (площадь занятая зданиями и сооружениями) – 40 – 50%;

2. Расстояния между зданиями, сооружениями в зависимости от степени огнестойкости  – от 9 до 18 метров;

3. Подъезд пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям: с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 м и с двух сторон – при ширине более 18 м.

# Е.  ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона Е предназначена для размещения кладбищ, полигонов твердых коммунально-бытовых отходов (объекты размещения отходов потребления), биотермических отходов, производственных нетоксичных отходов.

Е 1  Зона размещения кладбищ

1.  Основные виды разрешенного использования

1.1 захоронения

1.2 зеленые насаждения

1.3 объекты инженерной инфраструктуры, обслуживающие данную территорию (сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

1.4 дороги, проезды к объектам, расположенным на данной территории с параметрами: с одной полосой движения – 15 м, с двумя полосами движения –   20 м

1.5 административно-бытовые помещения, хозяйственные помещения и т. д.

1.6 временные нестационарные объекты

1.7 ограждение территории кладбища

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для инженерно-технического снабжения объектов, расположенных за границами данной территории (транзитные и магистральные сети инженерно-технического снабжения, ГРП, ТП, КНС и др.)

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 объекты культа

# И.  ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона И 4  предназначена для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности (земельные участки, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства имущество).

# 1.  Основные виды разрешенного использования

1.1 здания, строения и сооружения, необходимые для осуществления деятельности фермерского хозяйства

1.2 выращивание цветов, овощей, фруктов, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства

1.3 сооружения для хранения средств пожаротушения

1.4 пожарные водоемы или резервуары, гидранты

1.5 объекты инженерно-технического обеспечения

1.6 площадки для мусоросборников

1.7 площадки для стоянки транспортных средств

2. Условно разрешенные виды использования – нет

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 озеленение

3.2 площадки для игр и отдыха, спортивные площадки

##### К.  ЗОНЫ  ИНЖЕНЕРНОЙ  И  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУР

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования; выделены следующие зоны:

- К 2 – внешнего автомобильного транспорта (с придорожной полосой)

- К 3 – магистрали городского и районного значения, основные улицы в застройке

- К 7 – магистральный водовод с охранной зоной, водопроводные сооружения

К 2 Зона внешнего автомобильного транспорта (с придорожной полосой)

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 полоса отвода автомобильной дороги с параметрами поперечного профиля в соответствии с их категорией, с размещением в ней пассажирских станций, остановочных пунктов

1.2 придорожная полоса автодороги шириной 50 м с размещением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ, объектов дорожного сервиса.

1.3 ширина защитной зоны от бровки дороги не менее:

- для автодорог I, II, III категорий – 100 м до жилой застройки

- для автодорог IV категории – 50 м до жилой застройки

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, занятые линейными объектами. Использование земель, входящих в придорожную полосу, в иных целях – по согласованию с органами управления автодорогами.

К 3  Магистрали городского и районного значения, основные улицы в застройке

- Основные виды разрешенного использования

1.1 магистрали для осуществления транспортной и пешеходной связей между различными частями города с параметрами поперечного профиля в соответствии с их категорией и шириной в красных линиях:

- магистральных дорог – 50 - 75 м

- магистральных улиц – 40 - 80 м

1.2 полосы зеленых насаждений вдоль магистральных дорог шириной не менее 10 м

1.3 дороги и улицы для осуществления транспортной и пешеходной связей

сельского поселения с внешними дорогами общей сети, а так же связей между различными частями села с  параметрами поперечного профиля в соответствии с их категорией и шириной в красных линиях:

- поселковая дорога – 20 и более м;

- главная улица – 20-25 м;

- основные улицы в жилой застройке – 20 м;

- дороги, проезды к объектам с одной полосой движения – 15 м.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования, использование которых определяется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

ПАРАМЕТРЫ  СТРОИТЕЛЬСТВА

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Расстояние от края основной проезжей части до линии регулирования жилой застройки нового строительства: - магистральных улиц в капитальной застройке * при условии применения шумозащитных устройств - жилых улиц в капитальной застройке - поселковой дороги * при условии применения шумозащитных устройств | не менее 50 м не менее 25 м не более 25 м не менее 50 м не менее 25 м |

К 9 Зона магистральных коллекторов водоотведения

# 1. Основные виды разрешенного использования

1.1 магистральные коллекторы, проложенные от канализационных насосных станций с охранной зоной не менее 10 м по обе стороны от трубопроводов

1.2 канализационные насосные станции с зоной санитарной охраны не менее 20 м

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, занятые линейными объектами. Использование земель, входящих в охранную зону, в иных целях – по согласованию с предприятием трубопроводного транспорта.

Примечание: При проходе коммуникаций через земельные участки, не находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для использования этих участков в целях эксплуатации и ремонта коммуникаций необходимо установление публичных сервитутов (Земельный Кодекс, ст. 23; Градостроительный Кодекс, ст. 43).

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП П-04-2003г. приняты следующие ограничения на использование территории поселка Тургояк:

  - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,;

  - водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов, береговые полосы общего пользования;

  - защитные, санитарно-защитные зоны от кладбищ;

  - территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера (зона подверженная подтоплению р.Миасс);

  - охранные зоны особо охраняемых природных территорий;

Границы этих зон отображены на чертежах «п. Тургояк. Схема границ зон с особыми условиями использования территории».